###### Шифр: 013-2010

Заказчик:                    Управление муниципальной

собственностью Богучанского района

| Наименование объекта: | Проект генерального плана села Чунояр Чуноярского Сельского Совета |
| --- | --- |

Том I

###### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Красноярск

2010 г.

###### Шифр: 013-2010

Заказчик:                  Управление муниципальной

собственностью Богучанского района

| Наименование объекта: | Проект генерального плана села Чунояр Чуноярского Сельского Совета |
| --- | --- |

Том I

###### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

| Директор |  | И.Д. Лашаков |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Г.А. Домрачев |

Красноярск

2010 г.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, строительных, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, в.т.ч. установленных Градостроительным Кодексом и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей деятельность при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий

Главный инженер проекта                              Г.А. Домрачев

Состав проекта:

А. Графические материалы: (ТОМ I -IV)

| №№ п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационный план | 1:25 000 | 1 |  |
| 2 | План современного использования территории села со схемой планировочных ограничений и комплексной оценкой территории | 1:2 000 | 2 |  |
| 3 | Генеральный план (основной чертеж) | 1:2 000 |  |  |
| 4 | Карта градостроительного зонирования | 1:2 000 |  |  |
| 5 | Схема зонирования территории | 1:2 000 |  |  |
| 6 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:2 000 | 6 |  |
| 7 | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории | 1:2 000 | 7 |  |
| 8 | Комплексная схема охраны окружающей среды | 1:2 000 | 8 |  |
| 9 | Схема прилегающих территорий | 1:2 000 | 9 |  |

Б.  Архитектурно- планировочное решение  ТОМ I

В.  Экологическое обоснование территории      ТОМ II

Г.  Инженерно-технические  мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций   ТОМ III

Д.  CD-диск – электронная версия

Е.  Правила землепользования и застройки        ТОМ IV

Содержание:

ЧАСТЬ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.	3

РАЗДЕЛ I Цели и задачи генерального плана	3

РАЗДЕЛ II Перечень мероприятий по территориальному планированию села	3

2.1 Основные направления архитектурно-планировочной организации территории села	3

2.2 Общие принципы архитектурно-планировочной организации территории и мероприятий по территориальному планированию села	3

2.2.1. Перечень мероприятий по развития экономики и организации гражданского и промышленного строительства села	3

2.2.2. Перечень мероприятий по территориальному планированию жилищного фонда	3

2.2.3.  Перечень мероприятий по территориальному планированию организации культурно-бытового обслуживания	3

2.2.4.	Перечень мероприятий по территориальному планированию транспортной инфраструктуры	3

Искусственные сооружения.	3

Улично-дорожная сеть села.	3

2.2.5.  Перечень мероприятий по территориальному планированию инженерной инфраструктуры	3

2.2.6.  Перечень мероприятий по территориальному планированию охраны окружающей среды	3

ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛА	3

ГЛАВА I. Природные условия и ресурсы	3

ГЛАВА II. Градостроительная оценка района размещения села	3

2.1. Ситуационные факты.	3

2.2. Ресурсные возможности	3

ГЛАВА III. Характеристика современного состояние и условия развития села.	3

3.1. Общие сведения о сельсовете и селе	3

3.2. Современная планировочная структура.	3

3.3.  Жилищный фонд.	3

3.4. Учреждения культурно - бытового и коммунального обслуживания.	3

ГЛАВА IV Экономическая база развития села.	3

4.1 Промышленность.	3

4.2 Сельское хозяйство и животноводство.	3

4.3 Транспорт.	3

4.4. Прочие градообразующие предприятия	3

Глава V  Прогноз численности населения	3

ГЛАВА VI. Проектная организация территории	3

6.1. Планировочная структура и функциональное зонирование территории.	3

6.2 Организация промышленных территорий	3

6.3  Жилищный фонд и расселение	3

6.5. Организация отдыха	3

ГЛАВА VII  Первая очередь строительства.	3

7.1 Жилищное строительство на первую очередь строительства г.г.	3

7.2 Культурно-бытовое строительство.	3

ГЛАВА VIII. Граница населенного пункта и баланс территории	3

8.1. Земли по категориям и их современное использование	3

8.2. Баланс территорий	3

ГЛАВА IX Транспортная инфраструктура	3

9.1. Внешний транспорт	3

9.2. Местный транспорт	3

9.3. Сооружения хранения и обслуживания транспорта.	3

9.4. Искусственные сооружения.	3

9.5. Улично-дорожная сеть села.	3

9.6.Основные показатели развития транспортной инфраструктуры.	3

ГЛАВА X Инженерная подготовка	3

10.1. Водоотвод.	3

10.2. Подсыпка пониженных участков рельефа.	3

ГЛАВА XI Инженерная инфраструктура	3

11.1 Водоснабжение	3

11.2. Канализация.	3

11.3. Санитарная очистка.	3

11.4. Теплоснабжение.	3

4         Станция ТО на 2 поста             0,048           0,02         -                -          0,068	3

Объемы потребления тепловой энергии на расчетный срок	3

11.5. Электроснабжение.	3

11.6. Устройства связи.	3

Глава XII Основные технико-экономические показатели села Чунояр	3

Введение

Настоящий проект выполнен на основании задания Управления муниципальной собственностью Богучанского района ( контракт № 128 от 05.05.10 г. ) в существующих административных границах.

Село  расположено на территории Богучанского района.

С. Чунояр занимает территорию 394,23 га, в проектируемых границах составят 549,4 га, с расчётной численностью населения – до 4,0 тыс. человек.

Проект выполнен в соответствии с требованиями законодательства РФ, требованиями технических регламентов, иных технических норм и правил, санитарных норм, действовавших на момент заключения контракта на разработку данного проекта, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание людей и на основе исходных данных, предоставленных заказчиком на момент начала работы после заключения контракта.

Любые изменения исходных данных для проектирования, произошедшие после начала проектирования и первоначального предоставления исходных данных, могут служить основой для учета в проектном процессе только на основе дополнительных соглашений.

В проекте даны предложения по созданию полноценной градостроительной среды. Проработки проекта являются предварительными и подлежат уточнению на последующих этапах проектирования.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Закон Красноярского края № 19-4948 от 27.06.2006 г. « О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке полготовки планов реализации таких документов».

Использовались существующие материалы инженерно-геологических изысканий под проекты планировок отдельных микрорайонов и объектов.

Использовались существующие материалы инженерно-геологических изысканий под проекты планировок отдельных микрорайонов и объектов.

Для проектирования использована топографическая основа масштабом 1:2000, предоставленная заказчиком.

Реализация схемы генерального плана осуществляется поэтапно:

- исходный год – 1.01.2010год

- I очередь – 2015год

- расчетный срок –2025год

Для проектирования использована топографическая основа масштабом 1:1000, представленная заказчиком.

# ЧАСТЬ I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

## РАЗДЕЛ I Цели и задачи генерального плана

Основными целями проекта генерального плана села  на расчетный период по 2025 год являются:

1. Определение назначения территорий села, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории села, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

2.Создание планировочных условий для максимального повышения инвестиционной привлекательности села.

3.Максимальное использование сельскохозяйственного потенциала для обеспечения потребности населения в сельскохозяйственной продукции.

4.Решение задачи жизнеобеспечения населения села, повышения уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры, инженерного обустройства, повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности.

Для достижения поставленных целей генеральный план села ставит решение следующих задач:

1.Возрождение сельскохозяйственного производства, крестьянско-фермерских хозяйств, развитие и поддержка личных подсобных хозяйств. Организация предприятий по заготовке и сбыту сельхозпродукции и лесопродукции.

2. Создание современной системы социально-инженерной и транспортной инфраструктуры.

3.Приведение качественной структуры жилищного фонда в соответствие с требованиями жилищного законодательства.

4.Обеспечение безопасности населения. Мероприятия инженерной подготовки и вертикальной планировки территории.

5.Формирование экологически чистой и комфортной градостроительной среды.

Основной целью Программы социально-экономического развития села  является создание комплекса условий для комфортной жизни населения, благоприятных условий для развития различных отраслей деятельности, непосредственно влияющих на привлекательность населенного пункта.

Задачи:

-определить возможные направления развития, которые дадут импульс устойчивому экономическому развитию на основе анализа конкурентных преимуществ и ограничений, влияющих на социально-экономическое развитие села;

- обеспечить рост реальных денежных доходов населения на основе роста экономики, а также за счет создания условий искоренения «скрытой безработицы»  и развития предпринимательской деятельности, роста заработной платы, сокращение отраслевой и территориальной дифференциации оплаты труда, используя механизм отраслевых территориальных соглашений и коллективных договоров;

- создать условия для роста экономики за счет эффективного использования природного и производственного потенциала территории;

- разработать механизм привлечения инвестиций в развитие экономической и социальной сферы;

- на основе роста экономики обеспечить рост налогового потенциала и повышения уровня обеспеченности доходной базы за счет собственных доходов.

## РАЗДЕЛ II Перечень мероприятий по территориальному планированию села

## 2.1 Основные направления архитектурно-планировочной организации территории села

Основными направлениями архитектурно-планировочной организации территории села на расчетный период  до 2025 года являются:

- Формирование системы транспортных магистралей, обеспечивающих удобное транспортное сообщение внутри села.

- Стремление к уровню обеспеченности жильем выше среднего по Красноярскому краю. Улучшение качества жилого фонда. Строительство по индивидуально разработанным проектам, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация существующей застройки.

- Реконструкция и модернизация системы инженерного оборудования.

- Создание системы инженерной защиты от влияния затопления и подтопления паводковыми и грунтовыми водами.

- Активизация предпринимательской деятельности

8. Решение экологических проблем.

## 2.2 Общие принципы архитектурно-планировочной организации территории и мероприятий по территориальному планированию села

Реализацию мероприятий генерального плана предполагается осуществить в 2 этапа:

На I этапе (первая очередь) решаются первоочередные задачи жизнеобеспечения  постоянного населения, повышения уровня и качества жизни различных категорий населения, создания условий для организации новых производств и субъектов предпринимательской деятельности на территории села;

На II этапе (расчетный срок) предусматривается увеличение количества производств, внедрение современных технологий, сохранение и развитие социальной сферы; развитие малого предпринимательства, охрана окружающей среды.

## 2.2.1. Перечень мероприятий по развития экономики и организации гражданского и промышленного строительства села

В социальной сфере:

1. Расширение рынка труда, повышение уровня занятости населения на основе сохранения и создания новых рабочих мест.

2. Рост доходов населения за счет развития личных подсобных хозяйств. Улучшится обеспеченность населения социальными услугами.

Основные направления развития экономики села следующие:

Промышленность

Перспективными направлениями развития промышленности являются: заготовка и деревообрабатывающая промышленность

Малое предпринимательство

Развитие малого предпринимательства обеспечено земельными ресурсами села предусмотренным размещением производств -4-5 класса вредности. Развитие малого предпринимательства предполагается по следующим направлениям:

1. Информационное, консультационное и научно-методическое обслуживание субъектов малого предпринимательства.

2. Совершенствование  нормативно-правового обеспечения малого предпринимательства.

3. Развитие кредитно-финансовых технологий и имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства.

4. Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров для малого предпринимательства обеспечит рост числа квалифицированных кадров в малом бизнесе.

5. Создание положительного имиджа предпринимателя  и пропаганда малого предпринимательства как одного из важнейших факторов экономики  направлено на усиление предпринимательской активности населения с. Чунояр, развитие «среднего класса», рост благосостояния населения, а в конечном итоге политическую и экономическую стабильность района.

## 2.2.2. Перечень мероприятий по территориальному планированию жилищного фонда

Жилищный фонд населенного пункта на перспективу составит 79,56 тыс. м2 общей площади, в том числе на I очередь 72,64 тыс. м2. На I очередь предусматривается снос ветхого муниципального жилого фонда в объеме 16,0 тыс. м2, к расчетному сроку - 2015- 2025 г.г. – ликвидация ветхого жилого фонда – 20,2 тыс.м2 общей площади.

Жилищная обеспеченность:

- на I очередь 22 м2/чел,

- на расчетный срок –24 м2/чел.

Объемы нового жилищного строительства составят 54,9 тыс.м2 общей площади квартир,

Новое жилищное строительство на свободных территорий предусмотрено преимущественно на участках, примыкающих к существующей застройке  более 30га.

## 2.2.3.  Перечень мероприятий по территориальному планированию организации культурно-бытового обслуживания

Перспективное развитие

Село Чунояр, входящий в состав Богучанского района, в системе расселения рассматриваются как территория возможного развития на основе деревообрабатывающей промышленности.

Предполагается:

Ослабление миграционных связей  в связи с развитием собственной градообразующей базы на селе, в том числе с размещением промышленных предприятий.

- производство сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения агломерации продуктами питания;

- производство строительных материалов;

- рекреационные функции для обеспечения кратковременным отдыхом населения агломерации;

На территории села предлагается:

1. Размещение новых производств 4-5 класса вредности.

2. Расселение жилой застройки в более комфортное жилье

Расчет и размещение сети учреждений культурно-бытового обслуживания произведен согласно перспективной численности населения.

На расчетный срок новое строительство ДОУ составит – 50 мест, в том числе I очередь - 50 мест

Сроки и объемы текущего и капитального ремонта, а также прочих мероприятий по улучшению условий обучения детей решаются на уровне района и сельсовета.

Учреждения дополнительного образования детей (школы искусств, дома творчества и т.п.) предусмотрены: в существующих школе и СДК; в проектируемом СДК. Общая вместимость проектируемых объектов дополнительного образования составит50 мест,

## Перечень мероприятий по территориальному планированию транспортной инфраструктуры

## Искусственные сооружения.

Проектное предложение.

- Реконструкция моста через р. Еманчеть, строительство нового моста соединяющий существующую застройку с проектируемым спортивным центром и резервной жилой застройкой

- Выравнивание с расширением в красных линиях существующих улиц до более прямых участков

- Замена дорожных покрытий проезжей части с гравийного и грунтового на асфальтобетон

## Улично-дорожная сеть села.

Современное состояние.   В селе насчитывается 70 наименования улиц и переулков, общей протяженностью 15,24 км.

Протяженность магистральной улично-дорожной сети составляет 6,66 км, плотность – 5,5  км/кв.м.

Средняя ширина улиц в красных линиях составляет 20,0-30,0м, проезжей части – 7,0м.

Плотность улично-дорожной сети составляет 5,1 км / кв. км. территории. Интенсивность движения автотранспорта на улицах села (в час пик) сосредоточена на улицах: Партизанская, Набережная.

Недостатки планировочной и транспортной структуры села искривленность улично-дорожной сети

Основные проблемы дорожного комплекса. В связи с недостаточным финансированием дорожного хозяйства села, выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа дорог.

Муниципальная улично-дорожная сеть села  имеет низкие транспортно-эксплуатационные характеристики проезжей части и обустройства улиц.

Проектные предложения. В основу проектного решения генерального плана развития села заложен принцип максимально возможного сохранения существующей структуры улиц с выделением их по классификации в соответствии со СНиП 2.07.01-89*:

На территорию восточнее микрорайона Солнечный на свободной территории предлагается запроектировать усадебную застройку, учитывая потребность части населения.

В проекте генерального плана на I очередь предлагается выравнивание с расширением в красных линиях существующих улиц до более прямых участков с последующим асфальтированием улично-дорожной сети всех улиц, входящих в поселковую черту.

Протяженность улично-дорожной сети села к расчетному сроку увеличится до 25,5 км.

Плотность улично-дорожной сети составит 5,1км/км2  территории города.

## 2.2.5.  Перечень мероприятий по территориальному планированию инженерной инфраструктуры

Водопотребление.

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 300 л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут. на 1 человека.  Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства  -  678,9 м³/сут.

- на расчетный срок                 -  682,1 м³/сут.

Теплоснабжение

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят по СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» при расчетной температуре наружного воздуха минус 46°С и с учетом энергосберегающих мероприятий:

- 1-2 этажных домов  сохраняемых                              - 197 Вт/м²

- 1-2 этажных домов   проектируемых                         - 169 Вт/м²

Электроснабжение села осуществляется от подстанции ПС 35/10 кВ (110/10) или фидера 10кВ Распределительные сети по данным эксплуатирующей организации имеют высокую степень износа. Протяженность сетей в границах населенного пункта -42,5км.

Трансформаторная подстанция 35/10 кВ (110/10) или фидера 10кВ

Таблица № 2.1

| № п/п | Тип и мощность | Место установки | №3 фидера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТМ 4 мВА | ТП 120 | 16 |  |
|  | ТМ 1,6 мВА | ТП 120 | 16 |  |

.

## 2.2.6.  Перечень мероприятий по территориальному планированию охраны окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- трассировкой автодорог с транзитным транспортом в обход жилых территорий;

-. Выполнение проекта устройства шумозащитного экрана.

Для предотвращения загрязнения вод:

- установление зон санитарной охраны вокруг водозаборов из подземных и поверхностных источников, проведение мероприятий по организации ЗСО источников водоснабжения.

Мероприятия по охране растительности, животного мира,

природных комплексов:

Благоустройство рекреационных территорий, создание условий для отдыха населения при минимальном отрицательном воздействии на биоценозы.

Сохранение биоразнообразия животного и растительного мира.

Контроль за предприятиями, занимающимися рубкой леса.

Выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, болезней, вредителей.

# ЧАСТЬ II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛА

## ГЛАВА I. Природные условия и ресурсы

Климат территории резко континентальный, с продолжительной до 7 месяцев холодной зимой и кратковременным, но сравнительно жарким летом. Характерны низкие зимние температуры, застой холодного воздуха в долинах рек и котловинах. Зимой здесь располагается северо-восточный отрог мощного Сибирского антициклона, обуславливающий слабые ветры и устойчивую стратификацию атмосферы.

Термический режим

Наиболее холодным месяцем является январь. Наименьших значений температура воздуха достигает на севере и востоке территории на юге и западе зима несколько мягче. Абсолютный минимум температуры воздуха минус 59˚-61˚. Характерной особенностью зимнего периода являются инверсии температуры, особенно в среднем и нижнем течение р. Ангары. По данным климатологического справочника, жесткость климата, превышающая гигиеническую допустимую (3 балла) в Богучанах с ноября по февраль. Продолжительность периода с температурой ниже 0˚С в среднем составляет 185-207 дней

Наиболее теплым месяцем является июль, самая высокая температура характерна для долины реки Ангары. Абсолютный максимум температуры воздуха в июле изменяется по территории незначительно: до 34º С. Переход температуры через 0˚С осенью происходит в первой половине октября.

Ветровой режим

В связи с особенностями расположения областей высокого и низкого давления направление воздушных течений большую часть года близко к зональному. В течение года отмечается преобладание юго-западных ветров.

Наиболее отчетливо западный перенос выражен зимой, летом отмечается увеличение ветров северо-западных и северо-восточных направлений. Значительное влияние на направление ветров оказывают орографические условия, где ветер часто принимает их направление. Среднегодовая скорость ветра на территории 2-3,5 м/сек.

При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабого ветра. Средние скорости ветра зимой порядка 1,5-2,5 м/сек. Краткая гидрологическая характеристика верхней части геологического разреза междуречья рек Чуна и Карабула (ООО БГЭ 01.2002г Геолог Кузьмин Н.В.)

Число дней с сильным ветром (скорость более 15 м/сек) изменяется по территории весьма существенно. На защищенных участках в году может наблюдаться 1-5 дней с сильным ветром, на открытых и возвышенных местах или в долинах, ориентированных в направлении преобладающих ветров.

Метели наносят большой ущерб экономике региона, особенно транспорту и сельскому хозяйству. Среднее число дней с метелью по территории изменяется от 13 -д 76 средняя продолжительность метелей 6-10 часов. Среднее число дней с поземкой 5-16.

Атмосферные осадки

Годовые суммы осадков составляют в среднем 400-600 мм. Около 75% осадков выпадает в теплый период года, наибольшее количество осадков выпадает в июле-августе, наименьшее – в феврале-марте. Общее количество осадков из года в год увеличивается, особенно в теплый период.

Снежный покров

Общее количество осадков, выпадающих в виде снега, составляет 27-33% годовой суммы. Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет по территории 36-90 см.

Относительная влажность

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 58 до 83%. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в сентябре-ноябре, наиболее низкая – в мае. Отмечается общая тенденция уменьшения относительной влажности с севера на юг. Колебания относительной влажности от года к году значительные.

Облачность и атмосферные явления

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 58 до 83%. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в сентябре-ноябре, наиболее низкая – в мае. Отмечается общая тенденция уменьшения относительной влажности с севера на юг. Колебания относительной влажности от года к году значительные.

Туманы

На территории преобладают  туманы - над Западно-Сибирской низменностью 12-14 дн. в год, на Среднесибирском плоскогорье от 17 до 48 дней, в долинах рек Енисея и Ангары 20-30 дней. Инверсии и изотермии усиливают процесс туманообразования, препятствуют проникновению водяных паров в более высокие слои атмосферы, увеличивая концентрацию вредных выбросов в приземном слое воздуха.

Выводы

По климатическим условиям благоприятными территориями для жилищного строительства следует считать открытые ровные места, средние части склонов. Наиболее неблагоприятными участками являются пониженные части рельефа, в частности пойменные участки рек, куда стекает холодный воздух, где наиболее часты туманы, плохая проветриваемость.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для Нижнего Приангарья устанавливаются следующие характеристики отопительного сезона:

Таблица 1.1

| Наименование районов проживания | ≤ 8 ˚С |  |
| --- | --- | --- |
|  | Длительность отопительного сезона | Средняя t воздуха, ˚С |
| Богучаны | 245 | - 10,8 |
| для сравнения: |  |  |
| Красноярск | 234 | - 7,1 |
| Минусинск | 225 | - 8,8 |

На территории Нижнего Приангарья, по сравнению с центральными и южными районами края, длительность отопительного периода существенно увеличивается. Следовательно увеличиваются затраты на отопление, содержание оборудования, увеличиваются затраты на объекты капитального строительства.

Территория Нижнего Приангарья, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», по климатическому районированию для строительства относится к зонам IВ и I A, со следующими параметрами.

Строительно-климатические зоны

Таблица 1.2

| Климатический район | Климатические подрайоны | Средняя месячная температура воздуха в января, ˚С | Средняя месячная температура воздуха в июле, ˚СА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IB(Енисейский, Северо-Енисейский, Богучанский и Мотыгинский районы) | от -14 до -28 | от +12 до +21 |

Наиболее существенными, требующими учета при планировании и проектировании зданий и сооружений являются климатические воздействия:

- влияющие на температурно-влажностный режим ограждающих конструкций зданий и микроклимат помещений;

- создающие нагрузки на элементы сооружений;

- вызывающие коррозию и старение строительных материалов;

- тормозящие организацию строительных работ, связанные с влиянием метеорологических условий на человеческий фактор при выполнение работ на открытом воздухе.

Природно-климатические условия территории Богучанского района соответствуют показателям районов Крайнего Севера России. В соответствии с зонированием условий проживания на территории РФ территория Красноярского края в целом и в том числе Богучанский район относится к зоне с дискомфортными условиями проживания, что влияет на стоимость проживания, удорожание строительства, определяет характер перспективного освоения территорий.

При размещении предприятий требуется обязательный учет климатических, микроклиматических особенностей их размещения относительно жилой застройки. Данные исследования должны выполняться на соответствующих стадиях проектирования.

Рельеф,

МО Чуноярский расположено на подпойменной террасе в долине р. Чуна с высоким обрывистым берегом. Рельеф площадки ровный, заболачивание и долинами мелких ручьев, впадающих в Чуну.

Отметки поверхности площадки колеблются 155- 170 - 185м м.

Геологические условия территории являются одним из важнейших факторов, определяющих, наличие существенных ограничений в использовании территорий – зоны развития неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений.

Инженерно-строительные условия для капитального строительства, уровень затрат на инженерную подготовку и защиту объектов и сооружений от неблагоприятных природных и природно-техногенных процессов.

Выбор площадок для строительства незначительный.

Геологическое строение

В междуречье на протяжении 50км с юга на север располагается малоамплитудная мульда, заполненная в приповерхностных уровнях песчаными и алевролитами ордовика с силами долеритов (траппы), алевролитами и аргиллитами пермо-карбона и песчаниками юры.

Отложения ордовки обладают весьма высокими фильтрационными свойствами, а пласты траппов служат водоупорами. Это создает условия для формирования нескольких горизонтов подземных вод.

При обилии осадков в летне - осеннее время вышеупомянутые отложения мульды будут перенасыщены водой и, в обязательном порядке, будут происходить разгрузка вод в бортах долин рек, в частности, р. Чуна.

Следует учесть, что гипсометрическая отметка уреза воды р. Карабула на 20-30м выше отметки уреза воды р. Чуны. Это создает дополнительные усилия инфильтрации вод р. Карабулы в ордовикские отложения.

Как обычно в местах выхода (разгрузки) подземных вод на дневной поверхности образуются микрородники, мочажины, заболачивание местности. И чем обильнее разгрузка, тем названные образования проявляются интенсивно и повсеместно.

В зимнее время в местах разгрузки подземных вод образуются наледи. Устранение этих природных явлений связано с большими трудностями и большими ресурсными затратами. Только длительные засухи могут приостановить на время негативные последствия разгрузки подземных вод на дневной поверхности.

Геологические условия территории являются одним из важнейших факторов, определяющих:

- характер размещения и качество минерально-сырьевых ресурсов, являющихся важнейшим ресурсом развития промышленного района,

- наличие существенных ограничений в использовании территорий – зоны развития неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений.

- инженерно-строительные условия для капитального строительства, уровень затрат на инженерную подготовку и защиту объектов и сооружений от неблагоприятных природных и природно-техногенных процессов.

### Инженерно-геологические условия. Опасные геологические процессы

##### Инженерно-геологические условия

Характеристика геологического строения территории приведена в соответствии с данными Е.К. Ковригиной, 1978г.

Рассматриваемая территория располагается в пределах четырех крупных инженерно-геологических регионов, различающихся по составу и свойствам горных пород. Это определяет различия в инженерно-строительных условиях как района в целом, так и отдельных площадок освоения в частности.

Чулымо-Енисейский инженерно-геологический регион второго порядка, относящийся к Западно-Сибирскому инженерно-геологическому региону первого порядка, сложен осадочными континентальными породами юры и мела, моноклинально погружающимися на север и северо-запад. Породы слабо литифицированы, местами представляют собой рыхлые образования и фактически по своим свойствам не отличаются от четвертичных отложений. На юге территории Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский регионы граничат с горными сооружениями Алтае-Саянской складчатой области.

Подтопление земель, зданий и сооружений грунтовыми водами может быть обусловлено как природными, так и антропогенными причинами. Основной природной причиной является повышение уровня грунтовых вод при наводнениях и паводках. При этом в первую очередь страдают земли и объекты на поймах рек, днищах отмерших проток, на болотах и заболоченных землях.

К числу техногенных причин подтопления относятся затрудненный поверхностный сток из-за строительства дорог, свайных фундаментов, засорения и заиливания дренажных систем, русел ручьев и речек.

Обширные участки подтопления обычно образуются в результате комплексного воздействия природных и антропогенных факторов.

### Инженерно-строительная оценка территории

. На последующих стадиях проектирования инженерно-строительные условия для конкретных видов освоения должна уточняться по результатам инженерно-геологических изысканий.

### Краткая гидрологическая характеристика

Краткая гидрологическая характеристика верхней части геологического разреза р.р. Чуна и Карабула.

В междуречье на протяжении 50 км с юга на север располагается малоамплитудная мульда, заполненная в приповерхностных уровнях песчаниками и алевролитами ордовика с силами доперитов (тралы), алевролитами и аргиллитами пермо-карбона и песчаниками юры.

Отложения ордовика обладает весьма высокими фильтрациями свойствами, а пласты трапов служат водоупорами. Это создает условия для формирования нескольких горизонтов подземных вод.

При обилии осадков в летнее -осеннее время вышеупомянутые отложения мульды будут перенасыщены водой и в обязательном порядке будет происходить разгрузка подземных вод в бортах долин рек, в частности, р. Чуна. Следует учесть, что гипсометрическая отметка уреза воды р. Карабула на 20-30м выше отметки уреза р. Чуны. Это создает дополнительные условия инфильтрации вод р. Карабулы в ордовикские отложения.

Как обычно в местах выхода (разгрузки) подземных вод на дневной поверхности образуются микрородники, мочажины, заболачивание местности. И чем обильнее загрузки, тем названные образования проявляются интенсивно и повсеместно. В зимнее время в местах разгрузки подземных вод образуются наледи. Устранение этих природных явлений связано с большими трудностями и большими ресурсными затратами. Только длительные засухи могут приостановить на время негативные последствия разгрузки подземных вод на дневной поверхности.

# ГЛАВА II. Градостроительная оценка района размещения села

## 2.1. Ситуационные факты.

Муниципальное образование Чуноярский сельсовет занимает площадь 8189,9га, что составляет 0,16% от территории Богучанского района. Центром Чуноярского сельсовета является с. Чунояр.

Село Чунояр расположено на юге Богучанского района Красноярского края  на правом берегу реки Чуны в 12км от железнодорожной станции Чунояр.

Чунояр относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера.

Территория Чуноярского Сельсовета сформировалась вдоль р. Чуна, длинной 4км. С. Чунояр  представлен одной крупной рекой – Чуной, вокруг которой формируется населенный пункт сельсовета.

Площадь территории села составляет 394,23 га. и ограничена с юга – рекой Чуна, с запада рекой Еманчеть, с северо – запада - заболоченной территорией. Село окружает лесной массив.

Село окружает богатый ландшафт. Красивый вид излучины р. Чуны с крутого берега. До районного центра – с. Богучаны – 120км. До краевого центра города Красноярска – 440км.

Связь с другими населенными пунктами осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

Земли муниципального образования Чуноярский Сельсовет граничат с запада – Осиновомысским сельсоветом, а с юга севера и запада – межселенная территория Богучанского района.

Площадки имеют незначительные перепады рельефа и благоприятны для размещения застройки, как жилого, так и общественного назначения.

## 2.2. Ресурсные возможности

Комплексный анализ условий и ресурсов Чуноярского сельсовета показал, что природные предпосылки в целом благоприятны для достаточно широкого градостроительного освоения.

Территория Чуноярского сельсовета – уникальное место для сбора богатых даров природы, где много охотничьих участков, исторически передаваемых от отца к сыну в районе Каменной речки, вдоль р. Хая, по ручью Заслонечный, по границе с Абанским районом.

Сосновые боры в сторону железнодорожного тупика площадью свыше 4500га – место сбора ягод и грибов, также населением заготавливается кедровый орех в местах площадью свыше 500 гектар.

В ходе оценки территории выявлены отдельные факторы антропогенного, а также природного характера, которые регламентируют масштабы освоения территории. Благоприятные климатические условия села для развития  лесной промышленности. Оценка территории проводилась, по двум группам факторов: природным и планировочным.

Проектом было выявлено 2 участка благоприятных для жилищного строительства: в северном направлении и в восточном за рекой Еманчеть. Участок для промышленного строительства в юго-восточной части села. Для рекреации в восточной части за рекой Еманчеть. Общая площадь планируемых участков для жилищного строительства составляет -30 га, для промышленного освоения до 1,0 га, для рекреации – 0,5га..

Жилищное строительство

В результате комплексной оценки проектом предлагается размещение площадок под жилищное строительство общей площадью 28га, что увеличивает площадь населенных пунктов села на 9,0%. Площадки выбраны с учетом комплексной оценки для строительства, транспортной доступности, а также близости к населенным пунктам.

На площадках предполагается расселение населения села для улучшения условий проживания и населения.

Проектом предлагается резервные площадки благоприятные для жилищного строительства с общей территорией 20га.

Промышленное производство

Объемы промышленного производства на перспективу намечается увеличивать.

- развитие промышленных предприятий в различных отраслях: заготовка и деревообработка;

- развитие малого предпринимательства.

# ГЛАВА III. Характеристика современного состояние и условия развития села.

## 3.1. Общие сведения о сельсовете и селе

Муниципальное образование Чуноярский  сельский совет входит в состав  муниципального образования Богучанский район, который приравнен к районам Крайнего Севера,  и расположено на северном берегу р. Чуна.

Территория Чуноярского Сельсовета находится в южной части Богучанского района. Муниципальное образование Чуноярский Сельсовет является самостоятельным муниципальным образованием, находящимся в границах Богучанского района Красноярского края. Границы муниципального образования Чуноярского сельсовет установлены в соответствии с Законом Красноярского края «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Богучанского район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» от 25.02.2005 г. № 13-3104.

Площадь территория МО Чуноярского сельсовета составляет 8189,9га, 0,16% от площади Богучанского района. Численность постоянно проживающего населения с. Чунояр на 01.01.2007г. составляло 3372 чел.

Историческая справка.

На 1 ноября 1921 года в Чуноярский сельсовет входили: д. Малеевка, д. Хайская. д. Ярковская (она же Чуноярская, в которой проживало 331 житель).

Межпоселенческие границы Чуноярского сельсовета были определены Решением исполкома Богучанского районного совета депутатов от 17.11.1976 года № 253 при выделении из Чуноярского сельсовета населенных пунктов – п. Октябрьский с д. Малеево и п. Новохайский.

Границы были определены: на востоке по р. Хожо, на юге – по точке смыкания границ Абанского района Красноярского края и Иркутской области, на Западе от границы Абанского района до верховья реки Даван (Кунчет), по реке Хая на восток по железной дороге до разъезда станции Каменная речка.

Чуноярский сельсовет расположен в таежной зоне. Природно-климатические условия суровые и характеризуются резко континентальным климатом со средней температурой января около - 30˚С, июля + 16˚С. Климатические условия в целом не благоприятны для ведения сельского хозяйства. Муниципальный район по климатическим условиям отнесен к территориям Крайнего Севера и приравненным к ним.

Площадь территории села Чунояр составляет 394,23 га, ограничена с юга – рекой Чуна, с юго-запада – заболоченной территорией.

Строительство жилой зоны (микрорайон Солнечный) было начато 1985 году с расширением села в восточном направлении, было построено 7 жилых домов, в том числе 3 – двухэтажных. Индивидуальное жилищное строительство производилось по улице Дружба, где было построено 3 дома.

По всему отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения.

От 70 до 90% территорий покрыто лесами. Характерно наличие большого количества межселенческих земель (значительно более 50%).

Общие статистические сведения о территории

Таблица № 3.1

| Муниципальное образование | Территория, тыс. кв. км | Численность населения, чел |  |  | Плотность населения, чел./кв. км | Количество СНП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |
| С. Чунояр | 394,23 га | 3340 | 3372 | 3372 | 0,85 |  |
| Богучанский район | 53,98 | 49343 | 48869 | 48463 | 0,9 | 30 |

Чуноярский сельсовет характеризуется сложными инженерно-строительными условиями.

Экологическое состояние воздушного бассейна территории в силу отсутствия крупных источников загрязнения относительно благополучное. Региональное значение имеют лесные экосистемы региона, обеспечивающие средоформирующие функции Сибири в целом.

В Чунояре имеются производственные здания и сооружения: ООО «Чуноярлес»., ООО «Каймир», ООО «Чуна-экспрес», дорожный участок ГП «КрайДЭО», и др.

Из общественных зданий – администрация сельсовета, административное здание ООО «Чуноярлес», ДК «Юность» на 200мест, аптека, почтовое отделение связи, здание АТС «Сибирьтелеком», общеобразовательная школа, дом быта, магазин и крытый рынок, ТД «Кедр», ТД «Чуноярский», детский сад «Буратино», больница, автозаправочная станция. ГСМ и др.

Всего в селе функционируют 24 магазина продовольственных и промышленных товаров.

На территории Чунояра расположен пост пожарного депо.

## 3.2. Современная планировочная структура.

В 1989 году был сделан и утвержден генплан с. Чунояр институтом «Гипролестранс». По генплану плану начато строительство микрорайона Солнечный.

Село Чунояр в целом характеризуется компактностью жилой застройки. Жилая застройка выходит на берег реки Чуна, с севера и с запада ограничена лесным массивом. Севернее села в 200м проходит транзитная дорога.

В настоящее время территория села состоит из основного жилого массива застройки, который планировочно разделен на 70 жилых кварталов. Жилые кварталы застроены усадебной застройкой одно, двух квартирными деревянными домами с приусадебными участками от  0,04га до 0,1га.

Общественные здания и учреждения сосредоточены, на берегу реки и по ул. Партизанской, представлены учреждениями и зданиями культурно-бытового, административного и иного назначения.

Промышленные и коммунальные предприятия рассредоточены в, западной и восточной части населенного пункта.

Основными недостатками  планировочного развития села на данный момент являются:

- ограничения по территориальным возможностям в пределах границ проектирования населенного пункта;

- ограничения по санитарно-экологическим и природно-климатическим критериям;

- жилищный фонд по техническому состоянию с большим процентом износа свыше 65% - 733 жилых здания, это 84% от всего количества жилых зданий по селу;

- кажущаяся насыщенность общественно-деловой застройкой не удовлетворяет всю потребность в обслуживании проживающее население.

## 3.3.  Жилищный фонд.

В 2006 году в муниципальную собственность администрации Чуноярского сельсовета передан жилищный фонд общей площадью 31953м2 , остаточная стоимость одного квадратного метра составляет 340 рублей.

В настоящее время жилищный фонд села составляет 1221 квартира общей площадью 54945м2 , обеспеченность населения общей площадью составляет 16,3 м2 на человека.

Индивидуальный жилищный фонд 563 квартиры, из них приватизированного жилья – 489 квартир и 74 частных дома с не неоформленным правом собственности.

МУП «Богучанжилкомхоз» капитальный ремонт не производился. Поэтому многие квартиры находятся в непригодном состоянии. То есть не пригодные для жилья.

Новое строительство жилых домов почти не ведется

По техническому состоянию, материалу стен, этажности и % износа жилфонд характеризуется следующими данными.

Характеристика жилищного фонда

Таблица №3-2

| № п/п | Показатели | Количество квартир | Общая площадь /тыс.м2/ | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд, всего | 1221 | 54,9 | 100 |
| 1 | По собственности: |  |  |  |
|  | - частные | 563 | 24,7 | 44,99 |
|  | - муниципальные | 658 | 30,2 | 55,01 |
| 2 | По материалу стен |  |  |  |
|  | - деревянные | 1211 | 53,96 |  |
|  | - кирпичные | 10 | 0,74 |  |
| 3 | По износу: |  |  |  |
|  | - износ от 70% и выше |  | 22,6 | 41,16 |
|  | - в т.ч муниципальный фонд |  | 22,6 | 41,06 |
| 4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - центральным водопроводом |  | 19,8 |  |
|  | - канализацией, в т.ч.: |  |  |  |
|  | -централизованной |  | - |  |
|  | - с выгребом |  | 19,8 |  |
|  | - с горячей водой |  | 15,6 |  |
|  | - теплом |  | 19,4 |  |

По данным Администрации Чуноярского сельсовета общая площадь жилищного фонда с. Чунояр на 01.01.07г составляла 54,9 тыс. м2, в том числе 30,2 тыс. м2 находилось в государственной и муниципальной собственности и 24,7 тыс. м2 в частной собственности граждан. Население – 3321человек.

Жилищный фонд с износом более 70% составляет 22,6 тыс. м2 (находится в муниципальной собственности).

Обеспеченность жилищного фонда, 16,3м2:

- централизованным водопроводом –т.19,8 м2

- канализацией-19,8 т.м2

в т.ч. - централизованной-

в выгреба - 19,8 т.м2

- теплом – 19,4 т.м2

в т.ч. - горячей водой - 15,6 т.м2

Как видно из таблицы преобладающим видом жилой застройки по количеству строений /90,6%/ являются одноэтажные деревянные.

Ветхих и маломерных домов 41,16% по общей площади. Частный фонд по жилфонду составляет 44,99%, а муниципальный 55,01%.

## 3.4. Учреждения культурно - бытового и коммунального обслуживания.

Современный уровень культурно-бытового обслуживания села в основном соответствует нормативных требований, как по объему услуг, так и по их полноте.

В настоящее время система культурно-бытового обслуживания с. Чунояр имеет следующую структуру. В нем расположены учреждения  I и  II ступеней обслуживания.

Обеспеченность населения поселка основными учреждениями обслуживания.

Таблица № 3.3

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Наличие на 01.01. 09г | Требуется |  |  | % современного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма на 1,0 т.чел |  | расчет на 3,32 т.чел |  |
| 1 | Общеобразовательные школы в том числе: | мест Детей | 555 | 110 | 365 |  | 120 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 125 | 45 | 150 |  | 83 |
| 3 | Внешкольные учреждения в том числе: | Мест | нет данных | 10% от числа школьников | 37 |  |  |
|  | Больница | Коек | 50 | 13 | 45 |  | 100 |
| 5 | Амбулатория | пос/смену | 100 | 26-35 | 86 |  | 120 |
| 6 | Аптеки и аптечные киоски | Объект | 2 | объект на нас. п. | 2 |  | 100 |
| 7 | Дома культуры и клубы: | Мест | 200 | 270 | 837 |  | 77,7 |
| 8 | Библиотеки | т.экз. | 17 | 7,5 | 23,25 |  | 73,9 |
| 9 | Промтоварные и продовольственные магазины 24 | м2 торг. площ. | 2852 | 300 | 1011 |  | 280 |
| 10 | Рынки | м2 торг. площ. | 2800 | 24 | 84,3 |  | 0 |
| 11 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 25 | 40 | 80 |  | 31 |
| 12 | Бани | п/м. | - | 7 | 21,7 |  | - |
| 13 | Прачечные | кг/см | - | 120 | 93 |  | - |
| 14 | Отделение связи | Объект | 1 | объект на нас.пункт | 1 |  | - |
| 15 | Спортивные залы | м2 пл.пола | - | 80 | 27 |  | - |
| 16 | Стадионы | Га |  | 0,7 | 1,15 |  |  |
| 17 | Пожарные депо | Объект а/м | 1 3 | 1 депо на 2 а/м на н.п. до 5 тыс.чел. | 1депо 2а/м |  | 100 |

.

Характеристика учреждений культурно-бытового обслуживания села,

Таблица № 3.4

| № п/ п | Наименование зданий и сооружений | Адрес /улица и № дома/ | Вмести- мость или мощ. | Мате- риалы стен | Этаж ность | Строи-тельный объем /м3/ | %% износа | Площ. уч-ка /га/ | Спец или прис-е здание | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | I Детские общеобразовательные учреждения МДОУ, МОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад «Буратино» | Партизанская, 2 | 125/125 | Кирп. | 1 | 2265 | 22 | 0,3 |  | 1980г |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа | Партизанская, 33 | 555/437 | Кирп | 1 | 7294 | 75 |  |  | 1971, 1987, г.г |
| 2 | Начальная школа | Партизанская, 24 «Б» |  |  |  | 876 |  |  |  |  |
|  | Итого по ДОУ, ШОУ: | Х | 125/555 | Кирп | х | 10435 | х |  | х | х |
| II Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участковая больница | Коломенская,1»Б» | 35коек. | Дер | 1 | 4591 | 23 | 1,93 | спец | 1984г |
|  | Поликлиника |  | 100пос. в см | Дар | 1 | 1739 |  |  |  |  |
| 2 | ООО «Олтат» аптека | Береговая, 1 «В» | объект | дер. | 1 | 358 |  |  |  |  |
| 3 | Филиал «Губ. Аптеки» | Партизанская, 21 «А» | -//- |  | 1 | 600 | 70 |  |  |  |
|  | Ветеренарный участок | Береговая, 12 | -//- | Кирп |  | 315 |  | 0,06 |  |  |
|  | Итого по здравоохранению: | Х | х | Х | х | 7603 | х | х |  | х |
| III Физкультурно-спортивные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион, спортивная пл | Партизанская, |  |  |  |  |  | 0,75 |  | 0,77га |
|  | Итого спортивных сооружений: | Х | х | Х | х |  | х | 0,75 |  |  |
|  | IV Учреждения культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Сельский дом культура | Партизаская,18»А» | 200мест | Дер | 2 | 2000 | 30 | 0,64 |  |  |
|  | Библиотека 40 мест | Партизанская,24 «В» | 17т.том |  |  | 285 |  | 0,02 |  |  |
|  | Итого по учреждениям культуры: | Х | х | Х | х | 2285 |  |  | х | х |
| V Предприятия торговли и общественного питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин Прокопович | Береговая, 2 Студ- енческая, 6 «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Магазин Сулекова | Партизанская, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазин Валентина | Партизанская, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Магазин Михалева В.А. | Строителей, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Магазин Терехова | Партизанская, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магазин Овчиникова | Юбилейная, 23-2, Строителей, 7 «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Магазин Калашникова | Набережная, 1«А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Магазин Близнец | Набережная, 5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Магазин «Ясень Яремич | Новая, 12, Береговая, 4, Набережная, 2 «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазин Михалева О.Г. | Береговая, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазин Сергеева | Набережная, 1«М», Строителей, 8, Партизанская, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Радионов | Юбилейная, 46 «А», Октябрьская, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Рукосуева | Партизанская, 31-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | «Престиж» | Октябрьская, 45 «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ивашева | Партизанская, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Логинов | Северная, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Блинов | Набережная, 1 «Е» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Торговый дом «Кедр» | Партизанская, 7, Октябрьская, 1 «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Торговый дом «Чуноярский» | Октябрьская, 3 «А», Партизанская, 19,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Пекарня Смолина | Береговая, 6 «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по магазинам |  | торг.пл. | 2800 |  | 14262 |  |  |  |  |
| 21 | Закусочная | При АЗС | 25п/мест | Дер |  | 1180 |  |  |  |  |
|  | Итого по магазинам 24 шт. |  |  |  |  | 15442 |  |  |  |  |
| V1 Административно-хозяйственные учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Сельский совет: | Береговая, 1-б | объект | дер | 1 | 1278 | 58 | 0,16 |  |  |
| 23 | АТС | Береговая, 15-а | На 384 № |  |  |  |  |  | Встр. |  |
| 24 | Милиция, | Партизанская,16 |  | кирп | 2 | 4160 | 23 | 0,18 |  |  |
| 25 | Дом быта |  | раб.мест, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФРП «Почта России» | Партизанская,16 «Б» | Операц. окно | дер | 1 | 573 | 70 | 0,05 |  |  |
| 27 | УК «Богучанжилкомхоз» | Береговая, 5г | объект | кирп | 1 | 1095 | 56 |  |  |  |
| 28 | Баня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Пожарное депо | Партизанская | 3 а/м | дер |  | 1180 | 25 | 0,2 |  |  |
| 30 | АЗС «Круг» | Набережная, 1»Г» | 3 колонки |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | АЗС | При въезде | 3 колонки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32 | Кладбище |  | 1,5га |  |  |  |  |  |  | 1,5га |
|  | Итого по предприятиям бытового обслуживания: |  |  |  |  |  | х |  | х | х |
|  | Всего | Х | х | х | х | 8283 |  |  | х | х |
|  | Итого по селу |  |  |  |  | 44048 |  |  |  |  |

При общем объеме зданий соцкультбыта 44,04 тыс. м3 в среднем на одного жителя приходится 13,26 м3 объема здания.

Существующая система культурно-бытового обслуживания характеризуется недостаточным уровнем развития, значительная часть учреждений культурно-бытового назначения требует капитального ремонта, реконструкции или нового строительства.

В целом по селу сеть учреждений социально-культурного назначения развита недостаточно. Большинство объектов размещено в приспособленных помещениях с высоким процентом износа.

Дошкольные учреждения

В селе  одно дошкольное образовательное учреждение на 125 мест детский сад «Буратино» на территории 0,42га. При расчете 45 мест на 1тысячу жителей, требуется дополнительно 25 мест.

Общеобразовательные школы

Общеобразовательная школа по вместимости рассчитана на 555 мест, посещает ее 437учеников. Размещается на дух участков: основная школа на территории 1,8га и начальная школа на 0,15га. Из расчета 110мест на 1тысячу жителей, требуется 365мест.

Учреждения здравоохранения.

Существующая сеть объектов здравоохранения представлена:

- муниципальной больницей мощность, которой сейчас 50 койка/мест;

2).Поликлиника на 100 посещений в смену;

3). Две аптеки.

Учреждения культуры.

Кирпичное двух этажное здание ДК «Юность» на 200 посадочных мест, Расположенное на берегу реки. Здание библиотеки, расположено в маленьком деревянном здании.

.

Торговля и общественное питание. В селе имеется достаточное количество торговых точек (магазинов, павильонов) с хорошим ассортиментом продуктов питания, смешанных товаров потребления, хозяйственно-бытовых товаров

Всего в селе функционируют 24 магазина продовольственных и промышленных товаров:

крытый рынок, в том числе ТД «Кедр», ТД «Чуноярский» - состоит  с торговой площадью 2800 м2. Обеспеченность предприятиями торговли в целом по поселку составляет 84,31%.

Предприятия общественного питания представлены закусочной на 25 посадочных мест, расположенное при въезде в село служит больше как придорожное кафе.

Бытовое обслуживание

В селе имеется три объекта хлебопечения.

В населенном пункте с. Чунояр имеется дом быта, мастерская по ремонту обуви, пошивочный (ремонтный) цех, парикмахерская с режимом работы 5 раз в неделю, баня работает 3 раза в неделю.

Предприятия коммунального хозяйства

На территории села имеются несакционированная  свалки - ТБО,

К 2015 году необходимо найти территорию для ТБО и провести  проектно изыскательные работы по полигону и получить лицензию на производство этих работ.

Предприятия связи

Для организации связи и оповещения привлекаются  средства связи Богучанского эксплуатационного участка  регионального филиала Красноярского края  ОАО «Сибирьтелеком», цеха № 6 Богучанского ТРТС филиала Красноярского КРПЦ, оператор сотовой связи ЗАО «Енисейтелеком».

Объекты пожарной безопасности

Пожарная безопасность населения села обеспечивается пожарного депо  ППО-75 на 1 специализированную машину и 2 человека в карауле.. Дополнительный объем на перспективу необходимо учитывать исходя из НПБ 101-95. Кроме этого  необходимо соблюдать Федеральный Закон РФ от 04.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

# ГЛАВА IV Экономическая база развития села.

Экономика села развивается в одном направлениях - промышленное производство лесозаготовка и лесопереработка.

## 4.1 Промышленность.

Лесозаготовительная и лесоперерабатывающая промышленность является основной перспективной отраслью. На территории с. Чунояр занимаются заготовкой и переработкой древесины более 14 предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Производительный процесс лесозаготовительных предприятий имеет ярко выраженный сезонный характер. Основной транспортной артерией лесозаготовительных предприятий является железнодорожный тупик, примыкающий к станции Чунояр Красноярской железной дороги.

Основными видами продукции является: круглый лес, лесопродукция. Лесозаготовительные предприятия занимаются, в основном, заготовкой древесины и лесопилением. Лесозаготовительными предприятиями заготовлено за 2006 год 194тыс. кбм. древесины, по сравнению с 2005 годом объем по лесозаготовкам увеличился на 105,4%.

Производственная и коммерческая деятельность предприятий направлена на увеличение объемов производства, выпуска качественной лесопродукции, расширение рынка сбыта, заключения выгодных договоров с платежеспособными потребителями.

Одним из крупных предприятий по лесозаготовкам и поставкам лесопродукции в вагонах МПС является ООО «Чуноярлес» правоприемник ОАО «Чуноярлес» Чуноярского леспромхоза, который образовался в 1962 году на базе лесопункта Осиновского леспромхоза.

Производственные мощности ООО «Чуноялес» по лесосырьевому и трудовому потенциалам позволяют заготавливать и отгружать свыше 150 тыс.кбм. лесопродукции в год. Это современное предприятие выполняет комплекс лесозаготовительных работ с помощью основных производственных цехов и участков, транспортного цеха, прирельсового нижнего склада, цехов лесопиления и шпалопиления.

Земельный участок ООО «Чуноярлес» расположен на юге Богучанского района в среднем течении реки Чуна. Он располагается на территории Чуноярского сельсовета и занимает общую площадь 75,8га, в том числе площадь земельного участка прирельсового нижнего склада составляет 70,4га.

Вторым предприятием по объемам производства  является ООО «Каймира». Производственные мощности которого позволяют заготавливать и отгружать лесопродукции свыше 20тыс.кбм. в год. Предприятие со времени своего образования является платежеспособным и достигает высоких результатов за счет производства рентабельных  видов лесопродукции.

Финансовая устойчивость предприятия обеспечивается за счет качества лесосырьевой базы, от сортиментной программы лесоматериалов круглых, от процента выхода деловой древесины, долгосрочных договорных поставок на лесопродукцию.

Транспортный цех ООО «Каймара» расположен в черте села, нижний склад и цех лесопиления находится на территории железнодорожного тупика.

С 2005 года работают лесозаготовительные предприятия ООО «Чуна-экспресс», ООО «Чуна-лес, ООО «Лесосфера, ООО «Васкор», которые стабильно наращивают объемы лесозаготовок и производства пиломатериалов.

Предприятия ИП Гогина М.В. наращивает производственные мощности переработки древесины и отгрузки лесопродукции в вагонах МПС.

Лесозаготовками занимаются индивидуальные предприниматели Таныгин И.А., Иванько А.Д., ВовчекА.В., Михеев В.Н.

## 4.2 Сельское хозяйство и животноводство.

Сельскохозяйственные угодья Чуноярского сельсовета занимают 0,11% от всей площади земель муниципального образования. Всего используемых земель под сенокосные угодья по заключенным договорам аренды числится 544га или на 1 голову основного стада приходится 1,8га земли сельхозугодий.

Не востребованные сельскохозяйственные угодья составляют более 100га.

В селе продолжается сокращения скота. По состоянию на 1 января 2006 года численность крупного рогатого скота 299 голов, 38 овец и коз – 75, птицы – 240, лошадей – 19.

По сравнению 2003 годом поголовья только уменьшилось на 55 голов.

Производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 3,6 млн.руб. по сравнению с 2003годом или рост составил на 135,6% в основном за счет увеличения объемов по сбору картофеля.

Рост продукции хозяйства на душу населения составил 1,1 тыс.рублей.

С января 2007 года село участвует в приоритетном национальном проекте «Развитие агропромышленного комплекса». В рамках проекта населению предлагается кредиты (14% годовых), большая часть процентной ставки субсидируется государством (около 12%).

Развития малого предпринимательства на территории позволит расширить круг и сферы деятельности, увеличить доходы местного бюджета за счет дополнительных платежей и налогов,  возможность создания в поселении замкнутых технологических цепочек — заготовка древесины, производство пиломатериала, использование природных ресурсов для организации производства товаров народного потребления.

## 4.3 Транспорт.

Поселение связывается с районным центром асфальтированной автомобильной дорогой.  До с. Богучаны – 120 км, до краевого центра города Красноярска – 440км.

Общая протяженность улиц и дорог в селе составляет 21,59км.

Около села проходит региональная дорога от краевого центра с. Богучаны до г. Красноярска.

Перевозками грузов для населения занимается частный грузовой транспорт.

Население села имеет в частной собственности легковой транспорт, с помощью которого в настоящее время решаются транспортные перевозки в личных целях.

## 4.4. Прочие градообразующие предприятия

Все коммунальные услуги оказывает Муниципальное унитарное предприятие «Богучанжилкомхоз». ООО «СКС». ООО «Спецтранссервис», ООО «Тепловые сети», ООО «Водные ресурсы».

Для перспективного развития жилищно-коммунального хозяйства разработана инвестиционная программа реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей.

Энергоснабжение осуществляется от государственной сети, ООО «Красноярскэнерго» филиалом северо-восточные сети».

Воздушными ЛЭП напряжением 35 кВ, 10 кВ, воздушными ЛЭП 0,6 кВ

Связь.

Телефонизация села осуществляется ООО «Сибирьтелеком», прием телевизионного вещания осуществляется от действующих систем спутникового вещания «Орбита» трех программ.

Население села имеет возможность смотреть программы центрального телевидения (ОРТ, РТР, НТВ), а также другие программы с помощью установленных спутниковых антенн в частном секторе. Жители поселения имеют доступ в Интернет.

Водоснабжение, канализация. Теплоснабжение.

В селе имеется 11 водонапорных башен, все скважины не имеют зоны санитарной охраны.

К центральному отоплению подключено 20% жилищного фонда, обеспечены теплом здания производственного, и административного и культурно – бытового назначения, функционируют три основных котельных с тепловыми сетями.

Центральная котельная и котельная больницы работают на угле, остальные работают на древесном топливе.

Водоснабжение населения осуществляется в селе из скважин. Часть частных домов имеет водопровод, в который поступает вода из водонапорных башен и из 11 скважин, часть населения пользуется  водой из подземных источников через насосы. Кроме артезианских скважин водоснабжение населения осуществляется шахтными и трубчатыми колодцами в частном секторе. Водопроводное хозяйство с. Чунояр принято в муниципальную собственность.

Инженерная инфраструктура с. Чунояр включает в себя следующие объекты:

Три котельных суммарной  мощностью 11,05 Гкал/ч.

Тепловые сети протяженностью 15641 погонных метров

11 скважин, водопроводные сети протяженностью 15500 погонных метров.

Имеющиеся инженерные сети имеют износ 70-80% и требуют капитального ремонта и реконструкции.

В качестве источников используются межпластовые напорные (артезианские) воды. В составе водопроводов - скважины, водонапорные башни, распределительная сеть.

Скважины, водонапорная башня, водопроводная распределительная сеть являются муниципальной собственностью.

Имеющихся источников водоснабжения достаточно для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.

Развитие малого предпринимательства

Таблица № 4.1

| № п/п | Наименование | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ООО и ИП | 2 | 5 | 8 | 14 |
| 2 | Объем продукции ООО и ИП т.р. | 173,7 | 144,0 | 210,6 | 227,0 |
| 3 | Численность занятых, чел. | 115 | 170 | 235 | 258 |

Занятость и безработица

Таблица № 4.2

| № п/п | Численность | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность экономически активного населения | 1818 | 1825 | 1850 | 1872 |
| 2 | Среднегодовая численность занятых в экономике, человек | 1778 | 1755 | 1780 | 1802 |
| 3 | Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 61 | 54 | 36 | 31 |
| 4 | Уровень общей безработицы, % | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 3,7 |
| 5 | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 3,3 | 3,0 | 1,9 | 1,6 |

Структура занятости населения, % к общей численности занятых в экономике

Таблица № 4.3

| № п/п | Численность | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность | 84,4 | 83,6 | 83,4 | 83,9 |
| 2 | Сельское и лесное хозяйство | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 3 | Строительство | - | - | - | - |
| 4 | Транспорт и связь | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Оптовая и розничная торговля, общественное питание и заготовки | 6,2 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
| 6 | ЖКХ, непроизводственные виды бытового обслуживания населения | 2,4 | 2,2 | 1,4 | 1,2 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обслуживание | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,2 |
| 8 | Образование. Культура и искусство, наука и научное обслуживание | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |
|  | Занято в экономике, всего 1800 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Высокую долю занятости в с. Чунояр обеспечивают - заготовка и вывозка древесины.

В отраслях, связанных с обслуживанием населения, занято 363 человек, половина (23,5%) всех занятых в экономике села или 12,6% от населения.

Проектом генерального плана предлагается развитие сферы и увеличение численности работающих в этой сфере до 390  человек к расчётному сроку.

Ниже приводится сводная таблица занятости населения села.

Сводная таблица занятости населения села

Таблица № 4.4.

| №№ п/п | Предприятия |  |  | Численность трудящихся, проживающих в селе, чел. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Современное состояние | I очередь стр-тва |  |  |  | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |
| А. Градообразующие кадры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Лесная промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ООО «Чуноярлес, Набережная, 2г, 2е, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ООО «Чуно-экспресс», Набережная, 2 «З» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ООО «Каймира», Октябрьская, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ООО «Чуна-лес», Октябрьская, 47 «Г» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ООО «Вас-кор», Юбилейная, 61, 61 «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ООО «Лесосфера», пер. Чунский, 10 «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ИП «Гогин» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по лесной пром. | 1259 |  |  | 1260 |  | 1265 |  |  |
| II Сельское хозяйство и животноводство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | КФХ Логинов А.А. | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 8 |  | КФХ Брюханов Н.М. | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 9 |  | КФХ Куричкина М.М. | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | Всего по с/х | 7 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| III Прочие градообразующие предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ИП «Таныгин» Октябрьская, 51 «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ИП Ивкин Октябрьская, 47 «Д» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ИП «Литивинчук пер. Чунский, 10 «Г» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ИП Алиев И.И. Чунский, 10-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ИП Горбунов Ю.Р. Чунский, 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ИП Вовчек А.В. Сосновая, 1 «Д» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ИП Сулагаева В.И. Сосновая, 1 «С»1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по ИП | 251 |  |  | 251 |  | 252 |  |  |
|  |  | Градообразующие кадры | 1517 |  |  | 1519 |  | 1525 |  |  |
| Б. Обслуживающие кадры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  |  | 66 |  |  | 70 |  |  | 70 |
|  | Здравоохранение |  |  | 57 |  |  | 60 |  |  | 60 |
|  | Административные и общественные организации |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |
|  | Культурно просветительные учреждения |  |  | 30 |  |  | 36 |  |  | 46 |
|  | Ветеринария |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
|  | Сфера торговли |  |  | 135 |  |  | 136 |  |  | 138 |
|  | Предприятия связи, почта |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |
|  | Пожарное депо |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |
|  | Правоохранительные органы |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |
|  | Сибтелеком Партизанская, 18 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  | ООО «Спецтранссервис» Октябрьская, 49 «А» |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |
|  | Дорожный участок ГП «Край ДЭО», Набережная, 2 «Ж» (относится к краевой собственности) |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |
|  | ЖКХ, непроизводственные виды бытового обслуживания населения |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |
|  | Итого обслуживающая |  |  | 363 |  |  | 377 |  |  | 390 |
|  | Всего занято в экономике |  |  | 1880 |  |  | 1896 |  |  | 1915 |

# Глава V  Прогноз численности населения

О половом и возрастом составе населения

Таблица № 5.1

| Показа- тели | Числен- ность чел. | Кол. семей | Мужчины |  |  |  | Женщины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Возраст |  |  | Итого | Возраст |  |  | Итого |
|  |  |  | 0-15 лет | 16-59 | 60лет и с старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет и старше | 55лет и старше |  |
| Работающее население | 1880 |  | 430 | 242 | 153 | 825 | 391 | 481 | 183 | 1055 |
| Не работающее население | 1492 |  |  | 405 | 358 | 763 |  | 430 | 299 | 729 |
| Всего | 3372 | 1221 | 430 | 647 | 511 | 1588 | 391 | 911 | 482 | 1784 |

При расчете перспективной численности населения села использованы три прогнозных метода: экстраполяционный, демографический и социально-экономический.

Каждый метод исходит из определенных закономерностей развития поселка и населения.

Экстраполяционный метод исходит из исторически сложившихся тенденций изменения численности населения (темпов прироста населения).

Демографический метод предполагает перспективных уровней естественного движения населения.

Социально-экономический метод предполагает наиболее действенный путь структурных преобразований всех сфер деятельности села.

1. Экстраполяционный метод

Экстраполяция населения проведена в трех вариантах в зависимости от величины базы прогноза (Таблица №).

Основные демографические показатели.

Таблица № 5.2

| Годы | Численность населения на начало года | Родилось | Умерло | Естественный прирост(+) выбытие(-) | Прибыло | Выбыло | Механи- ческий прирост(+) выбытие(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 3388 | 43 | 45 | -2 |  |  |  |
| 2004 | 3363 | 72 | 92 | -20 | 109 | 36 | 73 |
| 2005 | 3340 | 41 | 45 | -4 | 72 | 36 | 36 |
| 2006 | 3372 | 37 | 40 | -3 | 96 | 99 | -3 |
| В среднем за 3 года | 3358 | 50 | 59 | -9 | 92 | 57 | 35 |

Основное движение населения.

Таблица № 5.3

| № п/п | годы | Население на 01.01. | Общий прирост /человек/ | № п/п | годы | Населения на 01.01 | Общий прирост /человек/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | 3363 |  | 4 | 2007 | 3372 | -182 |
| 2 | 2005 | 3340 | +7 | 5 | 2009 | 3350 | +160 |
| 3 | 2006 | 3372 | +2 | 6 | 2010 | 3321 | -39 |
|  | Ср. за 6 лет |  |  |  |  |  | -42 |

Расчет численности населения села

Таблица № 5.4

| № п/п | Исходный год базы прогноза | База про- гноза, лет | Средний темп прибыли, % | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2006 |  |  | 3372 |
| 2 | 2009 | 3 | -22чел -0,7% | 3350 |
| 3 | 2010 | 1 | -29чел -0,9% | 3321 |
| 4 | 2015г. | 5 | -4,5% | 2930 |
| 5 | 2025г. | 10 | -9% | 2530 |

Коэффициент естественного прироста, человек на 1 тыс. жителей составит соответственно -0,6%, 0,9%, -1,2%, -0,6%.

Коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. жителей составит соответственно-4,4%, -5,9%, +10,8%, -0,9%.

Продолжительность жизни  - 63 года.

Данный метод нельзя считать достаточным, поскольку темпы прибыли населения различны в разные годы и характеризуются то ускорением численности населения, то замедление. Кроме того, средние темпы прибыли нельзя считать достаточно достоверными в связи с неточными данными учета численности населения между переписями населения 2004 и 2006 годов.

Тем не менее, на основе данного метода можно спрогнозировать, что численность населения в 2025г. будет убывать

2. Демографический прогноз

Проектная численность населения, рассчитанная с учетом естественного и механического прироста

В таблице  представлены средние показатели рождаемости, смертности, механического прироста и выбытия населения сельсовета за период 2004-2006 гг. На основе этих данных была рассчитана проектная численность населения по селу (табл.).

Среденесложившиеся показатели естественных и миграционных процессов

Таблица № 5.5

| № п/п | Показатель | Средняя величина за 3 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость (Р) | 50 |
| 2 | Смертность (С) | 59 |
| 3 | Механический прирост (МП) | 93 |
| 4 | Механическое выбытие (МВ) | 81 |
| 5 | Естественный прирост | -9 |
| 6 | Миграционный прирост | 12 |

Расчет проектной численности населения ведется по следующей формуле:

Нn=Н1+(Р−С)∗n+(МП−МВ)∗n     (1)

где, Н1 – исходный год (2010 г.),

n – количество лет в периоде.

На первую очередь:

3375+(50-59)*5+(93-81)*5=3375+15=3390 человек

На расчетный срок:

3375+(50-59)*15+(93-81)*15=3375+45=3420 человек

Проектная численность населения, чел.

Таблица  5.6

| Наименование населенного пункта | Численность населения на начало года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| С. Чунояр | 3321 | 3390 | 3420 |

Численность населения с. Чунояр к расчетному сроку составит 3420 чел, на первую очередь 3390 чел. За расчетный срок численность населения  увеличиться на 45 человек. Данные, по которым рассчитывалось население, взяты годы, когда население села росло по сравнения с последними годами.

3. Проектная численность населения, рассчитанная исходя из общей потребности в трудовых ресурсах.

Сводная таблица занятости населения села

Таблица № 5.7

| №№ п/п | Предприятия |  |  | Численность трудящихся, проживающих в селе, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Современное состояние |  | I очередь стр-тва | Расч. срок |  |
| А. Градообразующие кадры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I Лесная промышленность | 1259 |  | 1260 |  |  | 1265 |
|  |  | II Сельское хозяйство и животноводство | 7 |  | 8 |  |  | 8 |
|  |  | III Частные предприниматели | 251 |  | 251 |  |  | 252 |
|  |  | IV Прочие градообразующие предприятия и организации | 47 |  | 47 |  |  | 48 |
|  |  | Итого | 1517 |  | 1519 |  |  | 1525 |
| Б. Обслуживающие кадры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 363 |  | 377 | 390 |  |
|  | Всего занято в экономике |  |  | 1880 |  | 1896 | 1915 |  |

Структура занятости населения

Таблица № 5.8

| № п/ п | Показатель | Современное Состояние |  | I очередь. (2015г.) |  | расч. ср. (2025г.) по вариантам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | реальный |  | оптимальный |  |
|  |  | .чел. | % | .чел. | % | .чел. | % | .чел. | % |
|  | Население | 3321 | 100,0 | 3302 | 100 | 3315 | 100 | 4000 | 100 |
|  | Занято в экономике | 1880 | 56,61 | 1896 | 57,42 | 1915 | 58,0 | 2400 | 60,0 |
| А | - градообразующая группа | 1517 | 45,68 | 1519 | 46,0 | 1525 | 46,0 | 2000 | 50,0 |
| Б | - обслуживающая группа | 363 | 10,93 | 377 | 11,42 | 390 | 11,76 | 400 | 10,0 |
| В | Несамодеятельная группа | 1441 | 43,39 | 1406 | 42,58 | 1400 | 42,,0 | 1600 | 40,0 |

Расчет численности населения.

Численность населения села по периодам развития определяется по формуле:

Н  =   А * 100

100-(Б+В), где

Н – население села по периодам,  чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельной группы.

Население села составит:

На I очередь:

Н   =  1519 * 100          = 3302 чел.

100-(11,42+42,58)

На расчетный срок:

Н   =  1525 * 100          = 3315 чел.

100-(11,76+42,22)

При расчете населения по второму варианту, учитывающему возрастающую потребность в рабочей силе -  население уменьшиться за 15 лет на 6 человек. Данный вариант принимается за основу для дальнейших расчетов, так как учитывает максимально возможный рост численности населения. На расчетный срок население села составит 3315 человек. Рост численности населения возможен при стабильной работе сельскохозяйственных и лесопромышленных предприятий и  увеличения объёмов производства.

# ГЛАВА VI. Проектная организация территории

## 6.1. Планировочная структура и функциональное зонирование территории.

Процесс разработки планировочной структуры села Чунояр заключается в последовательном переходе от анализа сложившейся планировочной структуры к принятию окончательного проектного решения.

Построение перспективной планировочной структуры направлено на обеспечение удобных связей отдельных районов и зон, главных структурных элементов, рациональное использование территории.

На основе изучения особенностей различных функциональных территорий, выявлены следующие элементы планировочной структуры.

1.Территориально - пространственные элементы – это природно-планировочный комплекс: река Чуна, речка Еманчеть и лесной массив тайги окружающий населенный пункт.

2. Организующие структуроорганизующие планировочные элементы - оси главных дорог и общественные центры, образующие опорный планировочный каркас на базе транспортной инфраструктуры и природных линейных элементов.

Проведенный анализ, наряду с результатами комплексной оценки территории, позволил выявить линейные и узловые пространственные доминанты рассматриваемой территории (транспортные магистрали, жилые образования, промышленные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации).

Были определены тенденции развития планировочной структуры, факторы, содержащие территориальную организацию расселения, землепользования, учтены предлагаемые ранее проектные предложения.

Природно-климатическая ситуация села наилучшим образом соответствует условиям необходимым для нормального проживания и хозяйственной деятельности человека.

Таким образом, формируется основной транспортный каркас (ул. Партизанская, ул. Юбилейная), на который нанизывается вся планировочная структура села.

Градостроительные элементы (общеобразовательная школа,  СДК и другие объекты обслуживания), размещаются в полосе основных транспортно-планировочных осей, обеспечивая при этом более рациональное использование территории села.

В результате анализа, выборочного натурного изучения территории поселения проработаны и решены вопросы выбора территории наиболее удобных для размещения селитебных и промышленно-коммунальных зон, зон отдыха, намечены системы организации культурно-бытового обслуживания, расселения, транспорта, инженерной инфраструктуры.

Предложена планировочная организация территории, в соответствии с которой предполагается осуществление рационального использования территориальных ресурсов.

В результате  пофакторного  анализа природных и градостроительных условий на территории села определены следующие функциональные зоны:

- жилищного строительства;

- общественно – деловые зоны;

- размещения промышленности;

- рекреационного использования.

Перспективное развитие

Село Чунояр, входящий в состав Богучанского района, в системе расселения рассматриваются как территория возможного развития на основе деревообрабатывающей промышленности.

Предполагается:

1. -Ослабление миграционных связей  в связи с развитием собственной градообразующей базы на селе, в том числе с размещением промышленных предприятий;

- улучшение производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения продуктами питания;

- увеличения производство строительных материалов

- обеспечения кратковременного  отдыха  населения;

На территории сельсовета предлагается:

1. Размещение новых производств 4-5 класса вредности.

2. Расселение жилой застройки в более комфортное жилье

Анализ использования территории. Предлагаемая трансформация земель.

Общая территория сельсовета составляет 8189,9 га; земли сельхозназначения –  (4412,87)га, лесного фонда – 2656га, промышленности, транспорта и иного спецназначения  (528,9)га, населенных пунктов – 810,47 га.

Расширение и перспективное развитие села, возможно, только в случае их выхода на земли лесного фонда. Размещение новых производств, коммунальных зон также возможно только на неиспользуемых землях лесного фонда. При развитии и расширении границ села площадь его территория может увеличиться под жилую и производственную застройку на 155,17 га, и составить 549,4 га. Прирезаемая территория (155,17га)  предусмотрена для улучшения жилищных и культурных условий существующего населения, на ней проектом предусматривается размещение: жилой усадебной застройки на расчетный срок, а также ФОК и стадиона на первую очередь строительства.

В результате реализации проектных предложений произойдет ряд изменений:

- расширение существующих границ населенного пункта;

- перевод части земель лесфонда  в земли населенного пункта.

## 6.2 Организация промышленных территорий

Развития малого предпринимательства на территории позволит расширить круг и сферы деятельности, увеличить доходы местного бюджета за счет дополнительных платежей и налогов,  возможность создания в поселении замкнутых технологических цепочек — заготовка древесины, производство пиломатериала, использование природных ресурсов для организации производства товаров народного потребления.

Новая промышленная площадка, предназначенная для производства стройматериалов, расположенная юго-восточнее села.

В настоящее время в селе Чунояр насчитывается около 10 площадок  производственных и коммунально-складских предприятий и организаций с общей территорией  21,99 га, которые  находятся вокруг села. Значительное увеличение численности населения и объема строительства потребует развития инфраструктуры, строительства дорог, системы сбора и вывоза отходов.

Промышленные предприятия, расположенные вблизи жилой застройки необходимо упорядочить. Санитарно-защитные зоны, накрывающие жилые дома, уменьшить за счет улучшения технологии и исключить пилорамы на этих площадках.

Трансформация промышленно-коммунальных территорий.

Таблица № 6.1

| № № п. п. | Наименование | Мероприятия по генплану площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | I очередь 2015 г. | Расчетный срок 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I Северо-восточный промузел |  |  |  |
| 1 | ООО «Чуна-лес», Октябрьская, 47 «Г» | 8,15 | 7,19 | 7,19 |
| 2 | ООО «Каймира», Октябрьская, 47 |  |  |  |
| 3 | ИП Ивкин Октябрьская, 47 «Д» |  |  |  |
| 4 | ООО «Спецтранссервис» Октябрьская, 49 «А» |  |  |  |
| 5 | ИП «Таныгин» Октябрьская, 51 «А» |  |  |  |
| 6 | ООО «Вис-кор», Юбилейная, 61, 61 «Б» |  |  |  |
|  | II Западный промузел |  |  |  |
| 7 | ООО «Лесосфера», пер. Чунский, 10 «Б» | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 8 | ИП «Литивинчук пер. Чунский, 10 «Г» |  |  |  |
| 9 | ИП Алиев И.И. Чунский, 10-2 |  |  |  |
| 10 | ИП горбунов Ю.Р. Чунский, 10-3 |  |  |  |
|  | III Юго-восточный промузел |  |  |  |
| 11 | ООО «Чуноярлес, Набережная, 2г, 2е, 2а | 3,31 | 2,86 | 2,86 |
| 12 | ООО «Чуно-экспресс», Набережная, 2 «З» |  |  |  |
| 13 | ГП Край ДЭО Набережная, 2 «Ж» (относится к краевой собственности) |  |  |  |
| 14 | Сибтелеком Партизанская, 18 |  |  |  |
|  | IV Юго восточный промузел |  |  |  |
| 15 | ИП Вовчек А.В. Сосновая, 1 «Д» | 4,81 | 4,32 | 4,32 |
| 16 | ИП Сулагаева В.И. Сосновая, 1 «С»1 |  |  |  |
| 17 | ИП «Гогин» Сосновая, 1 «А» |  |  |  |
|  | Всего | 19,46 | 17,56 | 17,47 |
|  | Складская зона | 1,62 | 1,62 | 1,5 |
|  | Центральная котельная | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Подстанция ПС 35/10кв | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Водонапорные башни | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Пождепо | 0,3 | 0,3 | 0,44 |
|  | Всего | 2,36 | 2,36 | 2,48 |
|  | Новые площадка | - | - | 0,68 |
|  | Итого | 21,99 | 19,92 | 20,63 |

По различным отраслям хозяйствования занято 1880 человек, что составляет  56,61%. Наиболее развитой и перспективной отраслью является лесная и деревообрабатывающая промышленность, в которой занято 80,7% всего занятого населения поселка.

На территории Чуноярского сельсовета существуют несанкционированные свалки закрыть, а для ТБО наметить территорию в восточном направлении за транзитной магистралью в 50 - 100 метров от нее.

## 6.3  Жилищный фонд и расселение

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства в селе должны являться:

- переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда, переселение из неблагоприятных по санитарно-гигиеническим и экологическим факторам условий проживания;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования;

- благоустройство и организация сформированной застроенной части населенного пункта;

- строительство новых дорог, дорожных развязок и всей необходимой инфраструктуры для более надежного, качественного и безопасного проживания.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства будет определяться следующими направлениями:

- постепенная выборочная замена жилищного фонда, который находится в неудовлетворительном состоянии;

- строительство социального жилья для решения жилищных проблем очередников и других малообеспеченных слоев населения. Кроме того, строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам.

- строительство рыночного, элитного, индивидуального жилья для части населения, которые пожелают, и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

Средний показатель жилищной обеспеченности приходящаяся на 1 человека в крае принят – 22-24 м² (социальная норма), средний показатель по РФ - 28 м2/чел. Существующая средняя жилищная обеспеченность по селу составляет – 16,3 м²/чел., на I очередь принимается - 22 м²/чел., а на  расчетный принимается - 24 м2/чел. Существующий жилищный фонд села – 54,9 тыс. м² общ. пл. жилищ.

Возможность сохранения существующей застройки определяется по генеральному плану исходя из технического состояния жилищного фонда и многих других факторов.

Техническое состояние жилищного фонда по селу, в общем, характеризуется как неудовлетворительное почти 83 % строений с большим процентом износа, свыше 65%.

По анализу показателей видно, что жилищный фонд села находится в плохом техническом состоянии, а также некоторые строения  размещено в санитарно-защитных зонах от предприятий.

Так как объем жилищного фонда, который находится в плохом техническом состоянии, очень велик  и большая часть его принадлежит частной форме собственности, то выбытие фонда будет происходить постепенно и выборочно в основном без изменения типа и характера застройки.

Выбытие жилищного фонда на расчетный срок генерального плана определяется в пределах 70,0 % от потребности и составит порядка 20,2 тыс. м2 общей площади жилищ  в т. ч. на I очередь – 16,0 тыс. м2, это  в основном ветхий и аварийный жилищный фонд.

Средняя обеспеченность населения общей площадью принимается:

на первую очередь- 22м2/человека,

на расчетный срок- 24 м2/человека.

При принятой численности населения и норме обеспеченности проектный жилищный фонд села Чунояр должен составлять:

72,64 тыс. м2 на 2015 год,

79,56 тыс. м2 на 2025 год.

Расчет объемов нового жилищного строительства по селу произведен с учетом следующих условий:

-существующий жилфонд с износом более 66% (54,9 тыс.м.2) к концу I очереди и с износом более 30 % (20,2 тыс.м2) к концу расчетного срока полностью сносится как несоответствующий условиям проживания.

Сводный расчет объемов нового жилищного строительства.

Таблица № 6.2

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положен. | Всего 2015-2025 | в том числе 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения на конец расчетного срока | Человек | 3321 | 3315 | 3302 |
| 2 | Норма обеспеченности общей Площадью | м2/чел. | 16,3 | 24 | 22 |
| 3 | Требуется по расчету | тыс. м2 | 79,7 | 79,56 | 72,64 |
| 4 | Существующий жилищный фонд- всего в том числе: | «-«-« | 54,9 | - | - |
| 4.1 | Требует замены жилфонд с износом свыше 65% разной формы собственности - всего из него: |  | 22,6 | - | - |
| 4.2 | Требует к выбытию по проекту генплана (70% разной формы собственности) | «-«-« |  | 20,2 | 16,0 |
| 4.3 | Сохраняемый жилищный фонд |  |  | 25,7 | 38,9 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства всего В т.ч. | «-«-« | - | 53,86 | 33,74 |
| 51 | жилищный фонд строящихся и ранее запроектированных объектов | тыс. м2 | - | 1,45 | 1,45 |
| 5.2 | требуется дополнительно нового строительства – всего из него: | -//- |  | 52,41 | 32,29 |
|  | - на внутренних резервах (взамен выбытия) | -//- |  | 39,8 | 19,88 |
|  | - на свободной от застройки территории | -//- |  | 12,61 | 12,41 |
| 6 | Требуется территории под новое строительство на свободных площадках при усадебном типе застройки и размере участка 1500 м², а так же плотности застройки 450 м²/га | Га |  | 30,0 |  |

На расчетный срок и численности населения 3315. чел., объем жилищного фонда должен составлять79,56 тыс. м2 общей площади жилищ при обеспеченности жилищным фондом  24,0 м²/чел.

Строительство на свободных территориях по генеральному плану предлагается усадебного типа и среднем  размере участка 1500 м² для этого требуется  территории – около 30,0 га. К освоению предлагаются свободные от застройки территории в восточном направлении от существующей жилой застройки.

Выводы:

1) Тип и характер застройки, а так же планировочная структура села определилась сложившимися в последние годы тенденциями в жилищном строительстве.

2) В связи с тем, что село имеет слабую экономическую базу, нет собственной строительной базы, существуют проблемы с инженерно-техническим оборудованием, много в наличии жилищного фонда, который находится в неудовлетворительном техническом состоянии, по генеральному плану на расчетный срок относительно жилищно-коммунального комплекса предлагается проведение ряда мероприятий.

3) Предлагаемые мероприятия по генеральному плану в сфере жилищно-коммунальной политике в целом улучшат сложившуюся не легкую ситуацию в этой отрасли:

а) предлагаемый снос жилищного фонда, в первую очередь ветхого и аварийного частично сократит процент жилфонда, который находится в неудовлетворительном состоянии;

б) обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя увеличить на расчетный срок генерального плана с 16,4 до 24 м²;

4) Потребность в новом жилищном строительстве будет обеспечиваться не только на свободных от застройки территориях, но и на площадках, высвобождаемых в результате выбытия, где это возможно по санитарным, экологическим, природным и др. немаловажным условиям (реконструктивные мероприятия).

5) Для жилищного строительства на перспективу предлагаются резервные территории их площадь – 30га и больше, это в жилом образовании за рекой Еманчеть.

6.4. Организация культурно - бытового обслуживания.

Генеральным планом на перспективу ставится задача – сформировать социальную инфраструктуру села по полной номенклатуре в соответствии с действующими нормативами.

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещение объектов.

По генеральному плану предусматривается главным образом размещение объектов обслуживания местного значения первой ступени, которыми должно быть обеспечено население на 100 % как по номенклатуре, так и по мощностям в единицах измерения (ДОУ, образовательные школы, больница, поликлиники, аптеки, магазины, пожарные депо).

Объекты второй ступени обслуживания по генеральному плану предлагаются к размещению  рекомендательно для более качественного обслуживания населения. Сохранение существующих объектов определяется исходя из их технического состояния.

Расчет проектной мощности и состава обслуживающих учреждений города произведен на основе нормативной базы: СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения, СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования и СНиП 2.07.01-89.

При проектировании общественных зданий и учреждений в системе культурно-бытового обслуживания населения, необходимо учитывать требования СП 35-105-2002, и СНиП 2.08.02 по обеспечению доступности для инвалидов учреждений и предприятий обслуживания.

В сферах коммунально-бытового обслуживания (кроме объектов местного значения), а так же обслуживания рекреационных объектов отдыха, спорта наибольшая роль отводиться участию структур  малого, среднего бизнеса и предпринимательства.

Потребность в объектах культурно-бытового обслуживания рассчитана по генеральному плану на население, которое исходя из оценки социально-экономического развития, принято на I очередь – 3302  человек, а на расчетный срок - 3315  чел.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения в с. Чунояр

Таблица № 6.3

| Наименование объектов | Ед. изм. | Наличие на 1.01. 10г. | Современная обеспеченность % | По генеральному плану |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На I первую очередь 3,3 тыс. чел. |  |  |  | На расчетный срок 3,35 тыс. чел. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | норма обеспеченности | требуется, всего | Сохран. | дополнительно новое строительство | Норма обеспеченности | требуется, всего | сохран. | дополнительно новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Общеобразовательные школы | мест/ дет. | 555 | 120 | 110 на 1 т.ч. | 365 | 555 | Не предусматривается | 120 на 1 т.ч. | 402 | 555 | Не предусматривается |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест/ дет. | 125 | 80 | 45 на 1т.ч | 150 | 125 | 25 | 55 на 1 т.ч. | 185 | 150 | 35 |  |
| Внешкольные учреждения | мест/ детей | - | - | 10% от учащ. | 37 | - |  | 10% от учащ. | - | 42 | - |  |
| Больница | коек | 50 | 100 | 13,0 | 45 | 50 | - | 13,5 | 45 | 45 | - |  |
| Поликлиники- | пос/ смену | 100 | 120 | 35 на 1 т.ч | 100 | 100 | - | 35 на 1 т.ч | 86 | 100 | расширение на 22 |  |
| Аптеки | объект | 2 | 100 | 1 объект на 5-10 т.ч. | 2 | 2 | - | 1 объект на 5-10 т.ч. | 2 | 2 | - |  |
| СДК | Зр. мест | 200 | 77,7 | 270 | 837 | 200 | 200 | 270 | 837 | 200 | 500 |  |
| Библиотеки | т.том. | 17 | 74 | 7,5 на 1 т.ч. | 24 | 17 | - | 7,5 на 1 т.ч. | 24 | -17 | 7- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Магазины промтоварные, продовольственные | м2 торг.пл | 2800 | 280 | 300 на 1 т.ч. | 972 | 2800 | - | 300 на 1 т.ч. | 1011 | 2800 | - |  |
| Учреждения бытового обслуживания | раб. мест | 6 | 20 | 9 на 1 т.ч. | 30 | 6 | - | 9 на 1 т.ч. | 30 | 6 | 24 |  |
| Предприятия общественного питания | посад. мест | 25 | 2631 | 40 на 1 т.ч. | 80 | 25 | 25 | 40 на 1 т.ч. | 80 | 25 | 55 |  |
| Бани | п.м. |  |  | 7 на 1 т.ч. | 22 |  |  | 7 на 1 т.ч. | 22 | - | 22 | делать в комплексах |
| Прачечные | кг/см | нет | 0 | 120 на 1 т.ч. | 93 | - | 399 | 120 на 1 т.ч. | 93 | - | 92 |  |
| Химчистки | кг/см | нет | 0 | 11,4 на 1 т.ч. | 38 | - | 38 | 11,4 на 1 т.ч. | 38 | - | 38 |  |
| Гостиницы | мест | Нет. | - | 6 на 1 т.ч. | 20 | - | 20 | 6 на 1 т.ч. | 20 | - | 20 |  |
| Учреждения связи | объект | 1 | 100 | 1 на 6,5 т.ч. | 1 | 1 | - | 1 на 6,5 т.ч. | 1 | 1 | - |  |
| Кредитно-финансовые учреждения | объект | 1 | - | 1 на 2-3 т.ч. | 1 | - | 1 | 1 на 2-3 т.ч. | 1 | - | 1 |  |
| Стадионы | га | 0,7 | 23,8 | 0,7 га на 1 т.ч | 1,15 | 0,7 | - | 0,7 га на 1 т.ч. | 1,15 |  | 1,15 |  |
| Спортивные залы | м2 пл.пола | нет | 0 | 60 на 1 т.ч. | 200 | - | 200 | 60 на 1 т.ч. | 200 | - | 200 |  |
| Пожарное депо | объект /авто | 1/3 | 100 | ½ от 5-20,0 тыс. жит. | 1/3 | 1/3 | - | 1/2 от 5-20,0 тыс. жит. | 1/4 | 1/3 | 1маш. | НПБ 101-95 нормы проектир. Объектов пож. охраны 01.01.95 |

Для создания полноценной системы обслуживания населения села генеральным планом предусматривается ряд необходимых мероприятий.

Общеобразовательные учреждения.

Общеобразовательные школы и детские сады-ясли как существующие, так и проектируемые размещаются с учетом полного обеспечения проживающего населения. Данными объектами обслуживания по генеральному плану нужно по возможности обеспечить существующее и расчетное население на 100 %, исходя из всех нормативных и правовых параметров, существующих в настоящий момент. Размещение новых и сохранение существующих объектов по генеральному плану рассматривается комплексно с учетом многих факторов.

Существующая обеспеченность в местах ДОУ по селу на уровне 80 %.

Существующие на сегодняшний момент в селе три МДОУ (муниципальное общеобразовательное учреждение) не справляются с нагрузками, так как количество мест в них намного меньше, чем детей посещающих их.

Существующая потребность по вместимости составляет 150 мест (при норме обеспеченности  45 мест на 1 тыс. жителей) в наличии имеется всего 125 мест. На проектные этапы проектирования норму обеспеченности на 1 тыс. жителей предлагается увеличить до 55 мест исходя из динамики по демографии. Поэтому для обеспечения расчетного населения, местами ДОУ требуется дополнительно на 1 очередь 150 мест, а на расчетный срок 185 мест.

На I очередь предлагается построить ДОУ в микрорайоне Солнечный, построить ДОУ на 25 мест и на этой территории на проектный срок пристроить еще 35 мест.

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах по генеральному плану, посчитано при условии обучения всех детей в одну смену и исходя из динамики, по демографии, а так же какое место занимает село в системе расселения.

В поселке имеется 2 школы, одна с обучением с 1 по 11 класс и другая с 1 по 5 кл. существующая обеспеченность школьными местами составляет – 120%. Существующая потребность по вместимости составляет – 365 мест (при норме обеспеченности  110 мест на 1 тыс. жителей) в наличии имеется 555 мест.

На расчетный срок генерального плана предлагается увеличить норму обеспеченности на 1 тыс. жителей до 120 мест учитывая демографию в системе расселения. Потребность в школьных местах на расчетный срок генерального плана составит – 402 мест, следовательно, дополнительных мест не требуется.

Потребность во внешкольных учреждениях принимается нормативно 10 % от числа обучающихся детей, это 36-42 мест. Организация этих занятий происходит на базах общеобразовательных школ, в дальнейшем по генеральному плану данная структура сохраняется и дополнительных объектов не предусматривается.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Муниципальный больничный комплекс с мощность, которого сейчас 50 койка/мест и 100 пос/смену.

По нормативным показателям мощность учреждения должна быть порядка 45 койка /мест и 86 пос/смену.

На перспективу необходимо дополнительно предусмотреть расширения  поликлинического характера, которые, могли бы принимать и оказывать качественные медицинские услуги.

Учреждения культуры и массового досуга

Расчетная потребность населения села в объектах  массового досуга на расчетный срок генплана должна составлять 900 зрительских мест. В наличие имеется – 200 зр. мест. По вместимости данное учреждение не удовлетворяет существующее население.

Требуется проведение капитального ремонта, а также реконструкция по увеличению объемов здания до 400 зрительных мест.

Новое строительство предлагается в новом жилом образовании за рекой Еманчеть Досугового центра на 500 зрительных. мест.

При нормативной потребности расчетного населения в библиотечном фонде требуется – 24,9-25,1 тыс. томов, в наличие имеется 17тыс. томов.

Спортивно-физкультурные сооружения и объекты рекреации

Физкультурных и спортивных сооружений общепоселкового значения в селе практически не имеется, кроме одной открытой площадки 0,7га недалеко от школы

На перспективу предусматривается организация спортивно-рекреационной  зоны с размещением там стадионов, спортивно-оздоровительных центров, открытых спортивных и прогулочных площадок 1,15га.

Для повседневного отдыха предусматривается благоустройство берегов рек Чуна и Еманчеть. В западной части поселка на берегу р. Чуна можно организовать причал для лодок, а в восточной части берега пляж.

Прочие объекты обслуживания

Для более качественного обслуживания населения в селе должны по номенклатуре присутствовать и многие другие объекты обслуживания, как периодического, так и повседневного пользования, но эти объекты не входят в перечень объектов местного значения, и поэтому их размещение по генеральному плану предлагается рекомендательно.

Так как эти объекты не являются объектами местного значения, большинство из них, возможно, появится при участии частного бизнеса  с разрешения местной администрации.

Номенклатура прочих объектов обслуживания очень разнообразна к ним относятся:

- объекты коммунально-бытового обслуживания (бани, гостиницы, ателье по ремонту одежды, обуви и бытовой техники, парикмахерские, прачечные, химчистки и т.д.);

- объекты общественного питания (столовые, рестораны, кафе, закусочные, бары);

- объекты  торговли (рынки, магазины, торговые комплексы и т.д.);

- учреждения связи, отделения банков.

Из выше перечисленных объектов многие по номенклатуре в селе имеются, их наличие по показателям  удовлетворяет существующее  население и будет удовлетворять расчетное.

На расчетный срок генерального плана под размещение объектов будет предусматриваться  территория с соблюдением равномерности и радиуса обслуживания.

Объекты противопожарной безопасности

Пожарная безопасность населения села обеспечивается ППО-75

На основании НПБ 101-95 для обслуживания  с числом жителей 3,32 тыс. должно быть одно депо на 2 пожарные машины, кроме этого не соответствует этим требованиям существующая площадь территории пожарной части, которая всего 0,4га, по нормам должна быть 1,0га. Территорию существующего пожарного депо расширить можно за счет соседнего участка.

Защита лесного хозяйства от огня обеспечивается плановым обустройством

просек в зонах лесных массивов, прилегающих к селу  и осуществлением других мероприятий по правилам и нормам, установленных МЧС.

Ведомость объектов культурно - социального обслуживания с. Чунояр

Таблица № 6.4

| Наименование объекта | Местонахождение | Ед. изм. | Существующий объем |  |  |  |  | Сохраняется и проектир. на 1 очередь |  |  | Сохраняется и проектир. на расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели в ед. изм. | Характеристика здания |  |  |  | Показатели в ед. изм. | Характеристика здания |  | Показатели в ед. изм. | Характеристика здания |  |
|  |  |  |  | пл-дь зд, м² |  |  | объем зд.м³ |  | пл-дь зд, м² | объем зд. м³ |  | пл-дь зд, м² | объем зд. м³ |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ДОУ | Ул. Партизанская | мест | 125 | 755 |  |  | 2642 | 125 | 755 | 2642 | 125 | 755 | 2642 |
| -//- | Новый | -//- | - |  |  |  |  | 25 | 250 | 787 | 60 | 500 | 1474 |
| 2. ШКОЛЫ | Ул. Партизанская | -//- | 555 | 2084 |  |  | 7294 | 555 | 2084 | 7294 | 555 | 2084 | 7294 |
| 3. начальная школа | -//- | -//- |  | 292 |  |  | 876 |  | 292 | 876 |  | 292 | 876 |
| 5. внешкольное общ.. |  | -//- | - | - |  |  | - | 37 |  |  | 42 |  |  |
| ВСЕГО по 1. |  |  |  | 3131 |  | 10812 |  |  | 3345 | 11599 |  | 3631 | 12286 |
| 2 Объекты здравоохранения (амбулатории, больницы, аптеки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЦРБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) больница стационар | Сосновая | мест | 50 | 1312 |  | 4592 |  | 50 | 1312 | 4592 | 50 | 1312 | 4592 |
| 2) поликлиника взр. |  | -//- | 100 | 497 |  | 1739 |  | 100 | 497 | 1739 | 86 | 497 | 1739 |
| 3). Аптека | Партизанская | объект | 1 | 175 |  | 435 |  | 1 | 175 | 435 | 1 | 175 | 435 |
| 4)аптека | Октябрьская | -//- | 1 | 80 |  | 240 |  | 1 | 80 | 240 | 1 | 80 | 240 |
| ВСЕГО по 2. |  |  |  | 2074 |  | 7006 |  |  | 2074 | 7006 |  | 2074 | 7006 |
| 3 Объекты культуры и массового досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)СДК | Партизанская | зр. мест | 200 | 738 |  | 7380 |  | 200 | 738 | 7380 | 200 | 738 | 7380 |
| -//- |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 722 | 7220 | 200 | 722 | 7220 |
| 2) дом культуры | В новой застройки | -//- | - | - |  | - |  | - | - | - | 500 | 7500 | 75000 |
| 3)библиотека |  | тыс.томов |  | 93 |  | 279 |  |  | 93 | 279 | - | - | - |
| 4) часовня |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 4800 |  | 600 | 4800 |
| ВСЕГО по 4 |  |  | 200 | 831 |  | 7659 |  | 400 | 2153 | 16979 | 900 | 9560 | 94400 |
| 4 Спортивно-рекреационные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Стадион | Партизанская | га |  | 0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 2.Новый стадион | Новый | -//- | - | - |  | - |  |  | 1,15 |  |  | 1,15 |  |
| 3. ФОК | -//- | м² пл. пола | - | - |  | - |  | 200 | 1800 | 90000 | 200 | 1800 | 90000 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ВСЕГО по 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 90000 |  | 1800 | 90000 |
| 5 Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.почта | Набережная | объект |  | 195 |  | 585 |  |  | 195 | 585 |  | 195 | 585 |
| 2 АТС | -//- | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- | -//- |  | -//- | -//- |
| 3. Сберкасса | -//- | -//- |  | -//- |  | -//- |  |  | -//- | -//- |  | -//- | -//- |
| ВСЕГО по 5 |  |  |  | 195 |  | 585 |  |  | 195 | 585 |  | 195 | 585 |
| 6 Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Магазины, 24 | По поселку | м2 торг.пл | 2800 | 4754 |  | 14262 |  | 2852 | 4754 | 14262 | 2800 | 4754 | 14262 |
| 2.Учреждения бытового обслуживания | Партизанская | раб. мест | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  |
| 3.-//- | Новый район | -//- | - | - |  | - |  | - | - | - | 12 | 134 | 408 |
| Кафе | посад. мест | п.мест | 25 | 383 |  | 1180 |  | 25 | 383 | 1180 | 25 | 383 | 1180 |
| Кафе. Столовая | -//- | -//- | - | - |  | - |  | - | - | - | 65 | 450 | 1560 |
| ВСЕГО по 6 |  |  |  | 5137 |  | 15443 |  |  | 5137 | 15443 |  | 5721 | 17410 |
| 7. Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Администрация с/с | Набережная | объект | 1 |  | 231 | 693 |  | 1 | 231 | 693 | 1 | 231 | 693 |
| 2. ЖКО | -//- | -/- | 1 |  | 313 | 939 |  |  | 313 | 939 |  | 313 | 939 |
| 3. СТО | Солнечный | пост | 2 |  | 344 | 1032 |  | 2 | 344 | 1032 | 2 | 344 | 1032 |
| 4. АЗС | Въезд в поселок | колонки | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. -//- |  | -//- | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Пож. Депо | Партизанская | а/м | 1/3 |  | 259 | 1180 |  | 1/3 | 259 | 1180 | ¼ | 259 | 1180 |
| 7. Баня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 311 | 935 |
| ВСЕГО по |  |  |  |  | 1147 | 3844 |  |  | 1147 | 3844 |  | 1458 | 4779 |
| ИТОГО по проекту |  |  |  |  | 12515 | 45349 |  |  | 12506 | 14466 |  | 24439 | 226466 |
| в т. ч.. проектир. |  |  |  |  |  |  |  |  | 22772 | 98007 |  | 12017 | 181397 |

Выводы:

1) Всего по генеральному плану на расчетный срок в селе Чунояр к дополнительному размещению (новое строительство) предлагается около 8 объектов обслуживания, из которых 3 самые основные необходимо разместить уже  на 1 очередь:

- ДОУ на 50 мест (ранее запроектированный объект);

-  необходимо строительство ФОК.

2) Всего дополнительно по генплану предлагается объектов соцкультбыта с общим строительным объемом на 1 очередь 98,0 тыс. м³, на расчетный срок около  - 181,1 тыс. м³.

С учетом существующего, сохраняемого  и строящегося фонда объем на 1 очередь составит– 145,5  тыс. м³, на расчетный срок – 226,5 тыс. м³.

3) Объекты, которые предложены к дополнительному размещению по генеральному плану, это в первую очередь те которые  необходимы для более качественного обслуживания, как проживающего населения, так и расчетного.

## 6.5. Организация отдыха

Кратковременный отдых

Современная система отдыха населения села сложилась на основе использования лучших в природном отношении мест с наиболее благоприятными санитарно – гигиеническими и архитектурно - ландшафтными условиями.

Для организации ежедневного отдыха жителей отводится несколько зон в границах поселка:

- парк при доме культуры;

- спортивные, и игровые площадки по ул. Партизанской;

- берег р. Чунояр;

- река Еманчеть.

Реку. Чунояр, в зимнее время можно использовать для зимних видов спорта.

Анализ существующего положения озеленения села показывает что, несмотря на богатое ландшафтное окружение, село не имеет ярко выраженного зеленого каркаса.

Зеленые насаждения имеются, в основном, в палисадниках малоэтажной жилой застройки, возле общественных зданий, частично вдоль улиц.

Основной задачей объемно-пространственной организации села является создание единой системы озеленения. Озеленение является одним из основных факторов оздоровления населенного пункта и создания благоприятных условий отдыха жителей. Вместе с тем зеленые насаждения активно участвуют в создании архитектурно-художественного облика села.

Генеральным планом предлагается создание новых рекреационных зон, скверов, бульваров и парков.

Существующий парк необходимо благоустроить, как парк культуры и отдыха с танцевальной площадкой и аттракционами.

Для занятия физкультурой и спортом предложено проектом объекты разместить на берегу реки Еманчеть.

# ГЛАВА VII  Первая очередь строительства.

Первая очередь строительства охватывается период с 2010-2015 годы. На этом этапе проектом ставится задача ликвидировать ветхий и аварийный жилищный фонд, обеспечить населения жилищным фондом по социальной норме не менее 22м2/чел, расширить сеть учреждений соцкультбыта близко к норме, построить основные объекты и сооружения централизованных систем инженерного оборудования.

## 7.1 Жилищное строительство на первую очередь строительства г.г.

Численность населения поселения определена 3,302 тыс. человек. При норме обеспеченности 22 м2 на человека к концу первой очереди поселения должно располагать жилфондом 72,64 тыс. м2 общей площади. Из существующего жилищного фонда с износом более 66% подлежащий сносу, составляет 16,0 тыс. м2, сохраняемый жилфонд-38,9 тыс.м2..

Объем нового строительства с учетом сохраняемого жилфонда составит 32,29 тыс. м2, из них  на свободных территориях – 12,41 тыс. м2 и требуется территории около 30 га.

## 7.2 Культурно-бытовое строительство.

Объем первоочередного строительства принят в соответствии с неотложными нуждами населениями и реальными возможностями финансирования строительства.

Расчет потребности в учреждениях соцкультбыта представлен в таблицах ниже. Перечень и краткая характеристика намечаемых к строительству объектов приводится ниже:

Таблица № 7.1

| № п/п | Наименование Объектов. | Единица изме- рения. | Мощ. вмести- мость. | Строит. объем /м3/ | Площадь участка /га/ | Примеча- ние. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ДОУ | мест | 25 | 787 | 0,45 | М-н Солнечный |
|  | СДК | -//- | 200 | 7380 |  | Пристройка к существующему зданию СДК |
| 7 | Стадион с трибунами | га |  |  | 1,15 | За р. Еманчеть |
|  | ФОК |  |  | 90000 |  | -//- |
|  | Итого по 1 очереди: | х |  | 98007 | 2,83 | Х |

Всего к 2015 году население может иметь новых учреждений культурно-бытового назначения 98,0 тыс. м3.

# ГЛАВА VIII. Граница населенного пункта и баланс территории

## 8.1. Земли по категориям и их современное использование

По состоянию на 01.01.10 г. земли населенного пункта Чунояр состоят из двух кадастровых кварталов: 24:07:250 1000 003 – 172,6га; 24:07:250 1000 002 – 221,63га и составляют –394,23 га. С запада севера и востока село окружают земли Гослесфонда (Чуноярский лесхоз). Для дальнейшего развития села необходима дополнительная территория 155,17 га, которая возможно на малоценных землях Гослесфонда, где нет почти растительности (сгоревший лес – 50га) для общественного жилищного строительства.

## 8.2. Баланс территорий

Баланс территории Чунояра составлен по результатам обмера чертежей проекта генерального плана.

Вся территория села в существующих границах составляет – 394,23 га на конец первого этапа проектирования изменяется, расширение границы увеличится на    155,17 га и будет составлять 549,4   га.

Основными недостатками организации территории по существующему состоянию являются:

- непростые природно-ландшафтные условия (много заболоченных территорий, подземные воды близки к поверхности).

- есть территории промышленно-коммунальных предприятий, пустующих

На расчетный срок по разработке генерального плана планируется более четко организовать территорию внутри застройки, а также и вне застройки. Организовать территории промышленно – коммунальные.

Организация территориального пространства по генеральному плану предусматривает следующее:

-предлагаются свободные площадки там, где это возможно для жилой и общественно-деловой застройки (северо-восточное направление);

-предусматривается более качественная организация промышленно-коммунальных площадок, которые сейчас заброшены и пустуют

-предусматривается в большем объёме, чем сейчас зелени общего пользования, организовываются рекреационные зоны отдыха;

-убираются несанкционированная свалка и найдено новая площадка для ТБО в восточной части за транзитной дорогой;

- укрепление и благоустройства берега р. Чуна;

- благоустройство р. Еманчеть;

-на перспективу предусматриваются резервные территории, как для жилищного строительства, так и промышленные площадки

Баланс территории с. Чунояр

Таблица № 8.1

| № п/п | Показатели | Современное использование |  | По генплану |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | %% | на 1 очередь |  |
|  |  |  |  | га | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общая площадь в пределах границы населенного пункта – всего, из неё: | 394,23 | 100 | 549,4 | 100 |
| 1 | Жилая усадебной застройки нетто | 140,59 | 35,66 | 154,47 | 28,27 |
| 2 | Общественно-деловой застройки | 8,58 | 2,17 | 9,03 | 1,65 |
| 3 | Зеленых насаждений общего пользования | 0,1 | 0,025 | 0,1 | 0,02 |
| 4 | Улиц, проездов | 45,92 | 11,65 | 43,8 | 8,02 |
| 5 | Сельскохозяйственного использования (огороды, другие цели) – всего | 19,85 | 5,03 | 19,85 | 3,63 |
| 6 | Под водой (акватория рек, озер) | - | - | 5,78 | 1,06 |
| 7 | Лесной массив | 45,4 | 11,6 | 206,48 | 37,79 |
| 8 | Рекреация | 0,5 | 0,12 | 0,5 | 0,09 |
| 9 | Промышленно-коммунальные, складские и инженерно-технического оборудования территории | 21,99 | 5,57 | 19,92 | 3,64 |
| 10 | Под дорогами | 1,6 | 0,35 | 1,4 | 0,26 |
| 11 | Специального назначения (кладбища) – всего | 1,5 | 0,36 | 2,0 | 0,37 |
| 12 | Санитарно-защитное озеленение | 30,0 | 7,6 | 25,0 | 4,57 |
| 13 | Прочие территории – всего иные (не вовлеченные в градостроительную деятельность, природный ландшафт, болота) | 76,82 | 19,48 | 58,07 | 10,62 |

# ГЛАВА IX Транспортная инфраструктура

## 9.1. Внешний транспорт

Современное состояние.

МО Чуноярский сельсовет находится в Богучанском районе, который – является северо-восточным районом края.

Автомобильная магистраль представлен автотрассой «Богучаны - Красноярск» пересекает в восточной части села.

Село обеспечено круглогодичной транспортной доступностью.

Транспортно-географическое положение села оценивается как благоприятное - близость транспортной магистрали, удобные транспортные коммуникации.

Автомобильные дороги.

Существует автомобильное сообщение с выходом на трассу «Богучаны - Красноярск»,  расстояние до краевого центра г. Красноярска 440 км. до районного центра – с Богучаны - 120ки. Кроме этого неплохо функционирует внутрирайонное сообщение, которое связывает село со многими другими населенными пунктами.

Основные внешние связи села представлены дорогами, относящиеся к III и IV техническим категориям.

Сеть дорог в районе развита хорошо, но их техническое состояние и покрытие отстает от роста интенсивности движения и требует реконструкции.

.

Проектное предложение.

Автомобильные дороги.

В качестве основного направления развития автомобильных дорог, обеспечивающих стратегическое решение социально-экономических задач сельсовета, используя краевую целевую программу «Дороги Красноярья»  (в части строительства и реконструкции, внутрирайонных дорог, ведущих к объектам бизнеса с учетом инвестиционного варианта развития).

Рекомендуется строительство и реконструкция дорог с устройством капитального покрытия на всем  их протяжении.

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры села предусматривает содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, содержание муниципальной улично-дорожной сети, в том числе, по которой осуществляется движение транзитного автотранспорта, содержание меж поселенческих дорог.

Автомобильный транспорт.

По району требуется обеспечение населенных пунктов пассажирской связью с центром района и сельсоветов.

Железнодорожный транспорт.

Программными мероприятиями развития Красноярского края на ближайшую и среднесрочную перспективу предусматривается развитие железнодорожного транспорта в Богучанском районе.

На начальном этапе будет построена железная дорога до с. Богучаны. Дорога будет проходить недалеко от с. Чунояр с посадочной платформы.

## 9.2. Местный транспорт

Современное состояние.

Автомобильный транспорт. Так как конкретных данных о наличии автотранспортных средств в с. Чунояр не предоставлено, то определим обеспеченность автомобилями на 1 тыс. жителей из автомобильного парка находящегося в районе.

При численности постоянного населения 3,32 тыс. человек, обеспеченность автомобилями на 1 тыс. жителей должно составлять 338 единиц.

Проектное решение. Генпланом определено, что население с. Чунояр составит на I очередь 3,3 тыс. человек количество автомобилей должно составлять 1166.  На расчетный срок население при реалистическом варианте – 3,32тыс. человек автомобилей должно составлять 1340.

Автомобильный транспорт. Нормы обеспеченности автотранспортом приняты при среднем росте автомобилизации и росте количества автомобилей в среднем примерно 10 % по периодам проектирования.

## 9.3. Сооружения хранения и обслуживания транспорта.

Гаражи. Село Чунояр застроено усадебной застройкой. Хранение автотранспорта индивидуальных владельцев предусматривается на приусадебных участках и в капитальных гаражах

Автозаправочные станции. Для поселка требуются  заправочные колонки АЗС, из расчета 1 заправочная колонка на 1200 автомобилей (СНиП 2.07.01-89*). В настоящее время на въезде в село присутствуют АЗС на 3 колонки и в селе АЗС на 2 колонки.

Станции обслуживания автомобилей. При населении поселка 3,32 тыс. человек, потребуется станция ТО на 2 поста.

На сегодняшний день в центральной части села имеются станции ТО. При дальнейшем развитий потребуется перенос в коммунальную зону или размещением рядом с АЗС.

## 9.4. Искусственные сооружения.

Современное состояние.  Территорию с. Чунояр пересекает с юга на север р. Чуна.

Через реку Еманчеть проложить мостовое сооружение, которое  предназначено для проезда автотранспорта и  движения пешеходов.

Проектное предложение.

На перспективу требуется реконструкция этого моста.

Проектом предлагается строительство еще одного моста через реку Еманчеть, соединяющий существующую застройку с проектируемым спортивным центром и резервной жилой застройкой.

## 9.5. Улично-дорожная сеть села.

Современное состояние.   В селе насчитывается 70 наименования улиц и переулков, общей протяженностью 15,24 км.

Протяженность магистральной улично-дорожной сети составляет 6,6 км, плотность – 5,5 км / кв. км.

Протяженность улиц с капитальным покрытием оставляет 15,24км, гравийное покрытие -6,66км.

Средняя ширина улиц в красных линиях составляет 20,0-30,0м, проезжей части – 7,0м.

Таблица № 9.1

| № п/п | Наименование улицы (автодороги) | Протяженность (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ул. Космонавтов | 800 | гравий |
| 2 | Ул Маяковская | 420 | Гравий |
| 3 | Ул Песчаная | 400 | Гравий |
| 4 | Ул Школьная | 650 | Гравий |
| 5 | Ул Химиков | 300 | Гравий |
| 6 | Ул Пер. Чунский | 550 | Гравий |
| 7 | Ул Малая | 220 | Гравий |
| 8 | Ул Южная | 500 | Гравий |
| 9 | Ул Сосновая | 500 | Гравий |
| 10 | Ул Калинина | 200 | Гравий |
| 11 | Ул Совхозная | 500 | Гравий |
| 12 | Пер. Зеленый | 320 | Гравий |
| 13 | Ул Лесная | 200 | Гравий |
| 14 | Пер. Средний | 700 | Гравий |
| 15 | Пер. Таежный | 200 | Грунтовый |
| 16 | Пер. Тихий | 200 | Грунтовый |
|  | Всего | 6 660 |  |
| 17 | Ул Набережная | 1 500 | Асфальт |
| 18 | Ул Береговая | 1 600 | Асфальт |
| 19 | Ул Партизанская | 950 | Асфальт |
| 20 | Ул 8 марта | 600 | Асфальт |
| 21 | Ул Новая | 750 | Асфальт |
| 22 | Ул Строителей | 490 | Асфальт |
| 23 | Ул Первомайская | 600 | Асфальт |
| 24 | Ул 9 мая | 1 400 | Асфальт |
| 25 | Ул Юбилейная | 1 400 | Асфальт |
| 26 | Ул Октябрьская | 2 250 | Асфальт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | Ул Молодежная | 200 | Асфальт |
| 28 | Ул Северная | 1 500 | Асфальт |
| 29 | Ул Студенческая | 500 | Асфальт |
| 30 | Ул Совхозная | 500 | Асфальт |
| 31 | Ул Песчаная | 400 | Асфальт |
|  | Ул. Солнечная | 1 100 |  |
|  | Всего | 15 240 | Асфальт |
|  | Итого | 21 900 |  |
|  | Новые улицы и дороги | 2 300 | Асфальт |
|  | Северный въезд | 500 | Асфальт |
|  | Восточный въезд (ул. Дорожная) | 350 | Асфальт |
|  | Западный въезд | 450 | Асфальт |
|  | Всего дороги | 1 300 | Асфальт |
|  | Итого | 25,5 |  |

Плотность улично-дорожной сети составляет 5,1 км / кв. км. территории. Интенсивность движения автотранспорта на улицах села (в час пик) сосредоточена на улицах: Партизанская, Набережная.

Недостатки планировочной и транспортной структуры села искривленность улично-дорожной сети

Основные проблемы дорожного комплекса. В связи с недостаточным финансированием дорожного хозяйства села, выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа дорог.

Муниципальная улично-дорожная сеть села  имеет низкие транспортно-эксплуатационные характеристики проезжей части и обустройства улиц.

Проектные предложения. В основу проектного решения генерального плана развития села заложен принцип максимально возможного сохранения существующей структуры улиц с выделением их по классификации в соответствии со СНиП 2.07.01-89*:

На территории восточнее микрорайона Солнечный на свободной территории предлагается запроектировать усадебную застройку, учитывая потребность части населения.

В проекте генерального плана на I очередь предлагается выравнивание с расширением в красных линиях существующих улиц до более прямых участков с последующим асфальтированием улично-дорожной сети всех улиц, входящих в поселковую черту.

Протяженность улично-дорожной сети села к расчетному сроку увеличится до 25,5 км.

Плотность улично-дорожной сети составит 5,1км/км2  территории села.

Баланс улично-дорожной сети с. Чунояр.

Таблица № 9.2

| № пп | Наименование типа поперечного профиля |  | Протяжённость, км | Ширина профиля, м |  |  |  | Площадь, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В красных линиях | Проезжей части | Тротуаров |  | В красных линиях | Проезжей части | Тротуаров |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| Магистральные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1-1 | 1,3 | - | 7 | - | - |  | 9100 |  |  |
| Магистральные улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-2 | 5,5 | 20 | 7 | 1,5х2 | 110000 |  | 38500 | 16500 |  |
| 3 |  | 3-3 | 1,1 | 30 | 7 | 1,5х2 | 33000 |  | 7700 | 3300 |  |
|  |  | Всего | 6,6 |  |  |  | 143000 |  | 46200 | 19800 |  |
| Местные улицы и проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-4 | 15,3 | 18 | 6 | 1,5х2 | 275400 |  | 91800 | 45900 |  |
| 5 |  | 5-5 | 0,016 | 30 | 7 | 2х2 | 4800 |  | 1120 | 640 |  |
| 6 |  | 4-4 | 2,3 | 20 | 6 | 1,5х2 | 46000 |  | 13800 | 6900 |  |
|  |  | Всего | 17,6 |  |  |  | 326200 |  | 106720 | 53440 |  |
|  |  | Всего | 25,5 |  |  |  | 469200 |  | 162020 | 73240 |  |

Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание одинаковой ширины улиц в красных линиях. Расширение улиц в красных линиях не предусматривает тотального сноса, просто при необходимости нового строительства,  дома должны строиться с учетом новых красных линий.

## 9.6.Основные показатели развития транспортной инфраструктуры.

Таблица № 9.3

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 21,9 | 22,9 | 25,5 |
|  | - с твердым покрытием, из них | км | 6,6 | - | - |
|  | - с капитальным покрытием | км | 15,2 | 15,8 | 17,5 |
| 2 | Протяженность магистральной улично-дорожной сети | км | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 3 | Строительство улично-дорожной сети | км | - | 1,0 | 2,3 |
| 4 | Реконструкция улично-дорожной сети | км | - | 6,6 | 10,0 |
| 6 | Плотность улично-дорожной сети, в т.ч. | км/кв.км тер-ии | 5,2 | 5,05 | 5,1 |
| 8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | машин | 338 | 350 | 400 |
|  | АЗС | единиц | 2 | 2 | 2 |
|  | СТО | постов | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Территория | га | 45,9 | 43,8 | 51 |
| 10 | Население | тыс. чел. | 3,321 | 3,302 | 3,315 |

# ГЛАВА X Инженерная подготовка

Рельеф села Чунояр спокойный, с участками блюдцеобразных впадин, которые частично заболочены. Перепад относительных отметок рельефа не более 5 м, общее падение рельефа к р. Чуна.

Отметка паводка р. Еманчеть 1% обеспеченности равна 000 м БС.

Исходя из анализа природных условий и учитывая гидрологические особенности проектируемой территории, проектом предлагаются общие рекомендации по инженерной подготовке территории.

## 10.1. Водоотвод.

Основным мероприятием по инженерной подготовке территории планируемого района является организация поверхностного водоотвода.

Для осуществления водоотвода требуется все существующие дороги реконструировать таким образом, что бы продольные и поперечные уклоны проезжих частей были нормативными; покрытие проезжих частей следует сделать капитальным асфальтовым; устройство придорожных канав (кюветов) выполнить с обеспечением их самотёка, т.е. минимальный уклон по дну кюветов должен быть 0,5%., заложение откосов 1:1,5. Ширина и глубина должны определяться на последующих стадиях проектирования. Для предотвращения размыва и разрушения водоотводных канав можно укрепить откосы засевом трав или ж/б плитами; для безопасности пешеходов сверху накрыть решётками.

Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории села по лоткам дорог, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги. Схема водосточной сети намечена в увязке со схемой вертикальной планировки и предусматривает устройство закрытой  сети ливневой канализации.

Отвод  поверхностного стока намечается по прибордюрным лоткам улиц с последующим приемом воды в развитую сеть ливневой канализации.

На сегодняшний день ливневая канализация в селе отсутствует, а реализация строительства предусматривается на расчетный срок и далекую перспективу.

## 10.2. Подсыпка пониженных участков рельефа.

Для создания благоприятных условий при прокладке инженерных сетей и коммуникаций, а также для рационального решения водоотвода при анализе проектируемой территории были намечены участки территорий, необходимых к подсыпке. Пятна подсыпаемых территорий показаны на схеме инженерной подготовки. Средняя высота подсыпки составляет 1 метр. Ориентировочный объём грунта, требуемого для подсыпки, составляет 36 тыс. м².

10.3. Благоустройство берега р. Чуна  и р. Еманчеть

Мероприятия по укреплению берега р. Чуна

Мероприятия по регулированию русла р. Еманчеть, расчистке и дноуглублению предусмотреть в месте зоны отдыха со спортивным комплексом. Ориентировочная протяжённость берега, подлежащего благоустройству 2105 п м.

# ГЛАВА XI Инженерная инфраструктура

## 11.1 Водоснабжение

Водопотребителями села Чунояр  являются:

- население

- объекты соцкультбыта

- местная промышленность

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и пожаротушение.

Население села  в настоящее время               - 3,321т.чел.

на первую очередь строительства                   - 3,302 т.чел.

на расчетный период                                        -3,315 т.чел.

Застройка села предусматривается 1-2 этажными зданиями.

Новые 1-2 этажные здания и выше оборудуются централизованным водопроводом, канализацией и системами централизованного горячего водоснабжения и отопления. Для старой застройки усадебного типа предусматривается водопользование из водоразборных колонок.

- Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке.

Нормы расхода воды приняты по СНиП 2.04.02-84 и составляют для благоустроенной застройки – 300 л/сут на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут. на 1 человека.  Расход воды на нужды местной производство, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды по жилой застройке составляет:

- на 1 очередь строительства  -  678,9 м³/сут.

- на расчетный срок                 -  682,2 м³/сут.

Расчеты и расходы сведены в таблице

Объем водопотребления в с. Чунояр.

Таблица № 11.1

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население чел | расход м3/сут | население т.чел | Расход м3/сут |
| 2 | Застройка зданиями с водопользованием из водоразборных колонок | 100 | 3302 | 330,2 | 3315 | 331,5 |
| 3 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% | - | 33,9 | - | 33,2 |
| Всего |  |  | 3302 | 363,2 | 3315 | 364,7 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог.

Таблица № 11.2

| № п/п | потребители и степень благоустройства | норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расч. Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м3/сут | население т.чел | расход м3/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 3302 | 166,2 | 3315 | 166,25 |

Суммарный объем водопотребления в сведен в таблицу

Объем водопотребления населения.

Таблица № 11.3.

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 363,2 | 364,7 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 166,2 | 166,25 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 149,5 | 150,75 |
| Всего |  | 678,9 | 681,2 |

- Расход воды на пожаротушение.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.02-84 и сведены в таблицу №1.1.3.

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Расчетные расходы на пожаротушение.

Таблица № 11.4.

| № п/п | Объекты пожаро- тушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м3 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | жилая застройка. наружное пожаротушение | 3,3 | 2 | 15 | 30 | 99,6 |
| 2 | внутреннее пожаротушение | 3,3 | 1 | 15 | 15 | 49,8 |
| Итого |  |  |  |  |  | 149,4 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | жилая застройка. наружное пожаротушение | 3,32 | 2 | 15 | 30 | 100,5 |
| 2 | внутреннее пожаротушение | 1,67 | 1 | 15 | 15 | 50,25 |
| Итого |  |  |  |  |  | 150,75 |

Количество пожаров на селе  принято на 1 очередь 2 по 15 л/сек и 1 внутренний по 15 л/сек. На расчетный срок 2 по 15 л/сек и 1 внутренний по 15 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

- Существующее положение.

Водоснабжение села является зонированным.

Водоснабжение осуществляется с помощью комплексов сооружений по забору подземных вод. Водозаборные сооружения на основе артезианских скважин расположены на территории, в расположении застройки.

Система водоснабжения имеет в настоящее время в своем составе:

-  скважины для забора подземных вод – 10шт.,

-  сети водоснабжения – 15,5км.,

-  водонапорные башни – 11шт.,

Сети водоснабжения выполнены из труб стальных, полиэтиленовых. Длина сетей водоснабжения составляет 15,5км. Сети водоснабжения подземные, глубина заложения 2,8м.

Степень износа сетей водоснабжения составляет - 72%.

Водозаборные сооружения, артезианские скважины в количестве 10шт., оснащены насосами марки ЭЦВ.

Проектная мощность водозаборных сооружений – 3,2м³/сут.

Фактическая мощность водозаборных сооружений – 7,16м³/сут.

Описание действующей системы водоснабжения:

Из водозаборных скважин вода поступает на водонапорные башни далее, передается по водопроводной сети абонентам.

- Проектируемая схема водоснабжения.

На 1 очередь:

Для обеспечения водоснабжения с. Чунояр проектом предлагается сохранить действующие скважины на первую очередь.

Проектом предлагается выполнить проектно-изыскательские работы для определения места расположения перспективного водозабора.

Существующие сети водопровода  закольцевать. Проектом предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети. Проектом предусматривается реконструкция участков существующей водопроводной сети.

Трубопроводы системы водоснабжения проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах.

Проектом также предусматривается прокладка водопровода в кварталах запроектированных под жилую застройку на 1 очередь развития.

Выполнить зоны санитарной охраны I, II, III поясов для существующих источников водоснабжения.

На Расчетный срок:

Проектом предусматривается прокладка водопроводных сетей в кварталах предусмотренных проектом под застройку жилыми и общественно-деловыми зданиями на Расчетный срок.  На сети установить пожарные гидранты, а также защищенную от замерзания арматуру в необходимых местах. Трубопроводы проектируются из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т».

Предусматривается капитальный ремонт аварийных и ветхих участков водопроводной сети.

Проектом предлагается выполнить строительство водозабора на основе артезианских скважин в поселке.

По мере ввода в действие мощности предлагаемого к строительству водозабора, существующие артезианские скважины вывести из работы.

Объем работ по объектам водоснабжения сведен в таблицу

Объемы работ по водопроводу.

Таблица№ 11.5

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопровода Ø 110мм из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». | м.п. | 247,55 | 250,55 |
| 2 | То же Ø160мм | м.п. | 3125,00 | 2334,00 |
| 3 | То же Ø225мм | м.п. | 3432,00 | - |
| 4 | Строительство водозабора на основе скважин артезианских V=3800м³/сут. | Соор. | + | + |
| 5 | Реконструкция водопровода с увеличением диаметра до Ø160м | м.п. | 1079 | - |
| 6 | Внеплощадочные сети В1 от проектируемого водозабора 2Ø300мм | м.п | 9000,00 | - |

## 11.2. Канализация.

В настоящее время  от жилой и общественно-деловой застройки канализование хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в отдельно построенные септики или выгребные ямы.

## 11.3. Санитарная очистка.

Уборка и очистка должны обеспечивать содержание в чистоте селитебных и  производственных территорий, а так же удобство и безопасность движения.

Проектом предусматривается организованный сбор, транспортировка

мусора, уличного смета в места отведенные СЭС.

Расчетное количество отбросов.

Таблица № 11.6

| № п/п | Вид отбросов | Ед.изм. | Норма в тн/чел | Население т.ч. |  | Количество отбросов тн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный Срок |
| 1 | Твердые Отбросы | на 1 чел. | 0.3 | 3,32 | 3,35 | 997,2 | 1005 |
| 2 | Смет с улиц | на 1 чел. | 0.015 | 3,32 | 3,35 | 49,86 | 50,25 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 3591,0 | 3717,0 |

Норма количества отбросов с учетом общественных зданий принята по

СНиП 2.07.01-89*  стр.55  приложение 11.

Количество специальных машин по вывозу мусора и отходов.

Таблица № 11.7

| № п/п | Типы машин | Норма на 100тыс.чел | Количество машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный Срок |
| 1 | Мусоровозы | 20 | 1 | 1 |
| 2 | Уборочные | 60 | 2 | 2 |

## 11.4. Теплоснабжение.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха                         - минус 46  С

для проектирования отопления и вентиляции

( средняя наиболее холодной пятидневки )

- средняя температура отопительного периода                      - минус 10,8  С

- продолжительность отопительного периода                         - 245 сут.

Общие данные:

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят по СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» при расчетной температуре наружного воздуха минус 46°С и с учетом энергосберегающих мероприятий:

- 1-2 этажных домов  сохраняемых                              - 197 Вт/м²

- 1-2 этажных домов   проектируемых                         - 169 Вт/м²

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

При определении среднечасовых расходов тепла на горячее водоснабжение, норма расхода горячей воды при температуре 55°С принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в жилых зданиях – 90 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях в зависимости от назначения.

К обеспечению централизованным теплоснабжением приняты все 1-2 этажные дома в проектируемых кварталах. Теплоснабжение жилых домов частного сектора старой застройки усадебного типа принято от индивидуальных отопительных котлов работающих на различных видах топлива.

- Тепловые сети

Современное состояние:

Существующие тепловые сети являются зонированными, тупиковыми.

В настоящее время в селе действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, циркуляционными, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель – вода с параметрами  95-70°С. Тип трубопроводов системы теплоснабжения радиальный.

Прокладка трубопроводов тепловой сети выполнена несколькими способами: подземно на глубине 1,2 м в непроходных железобетонных каналах, надземно на низких отдельно стоящих опорах. На ряде участков тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии.

Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется за счет установки П-образных компенсаторов.

Общая длина сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении составляет 15,641 км.

Диаметр  трубопроводов теплоснабжения составляет от Ø 32мм до Ø250мм.

Степень износа тепловых сетей 60%

1 очередь развития:

Расчет  потребности в тепле жилищно-коммунального сектора на период 1 очереди развития выполнен на основании данных генерального плана размещения нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилищного фонда.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в  зависимости от наружного объема зданий.

Норма расхода горячей воды при температуре разбираемой воды 55°С принята по СНиП 2.04.01.85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»: в жилых зданиях – 90 л/сут на 1 жителя, в общественных зданиях

- в зависимости от их назначения.

Существующие тепловые сети от источников тепла МУП «Чуноярского жилищно-коммунальный комплекс» проверены на покрытие тепловых нагрузок на уровне 2008 года. При существующих параметрах теплоносителя 95-70°С, тепловые сети пропуск теплоносителя обеспечивают.

Тепловые сети приняты двухтрубными, тупиковыми, подающими одно-

временно тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Тепло-

носитель в системе теплоснабжения - вода с параметрами 95-70°С.

Местные системы потребителей подключаются к тепловым сетям непосредственно через индивидуальные тепловые пункты.

Проектом предлагается тепловые сети прокладывать по незастроенной территории надземно на отдельно стоящих опорах и внутри жилых образований подземно в непроходных железобетонных каналах.

Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73.

Тепловая изоляция выполняется из скорлуп пенополиуретановых с покрытием из стеклопластика рулонного марки РСТ.

Компенсацию температурных расширений трубопроводов проектом рекомендуется, осуществляется за счет установки сальниковых компенсаторов.

Так же, проектом предлагается выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих и аварийных участков существующих трубопроводов тепловых сетей ,с заменой существующей тепловой изоляции из матов минераловатных на теплоизоляцию из скорлуп пенополиуретановых по ГОСТ 30732-2006 с покровным слоем из стеклопластика рулонного марки РСТ в подземных каналах непроходных и для трубопроводов надземной прокладки с покрытием из стали оцинкованной. Оболочки для покрытия трубопроводов изготовляются из оцинкованной стали соответствующей  требованиям ГОСТ 14918-80 "СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ".

Расчетный срок:

Определение теплопотребления жилой и общественной застройки в селе на расчетный срок производилось в соответствии с ранее приводимой методикой, на основании данных генерального плана о размещении нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда.

К обеспечению централизованным теплоснабжением приняты все дома в проектируемых кварталах. Теплоснабжение жилых домов частного сектора старой застройки усадебного типа принято от индивидуальных отопительных котлов работающих на различных видах топлива.

Необходимо строительство тепловых сетей в проектируемые районы и кварталы жилой и общественно-деловой застройки.

Выполнить модернизацию и капитальный ремонт ветхих и аварийных участков трубопроводов тепловых сетей.

Проектом предусматривается выполнить подключение существующих и проектируемых внутриквартальных тепловых сетей  через контрольно-регулировочные пункты. Присоединение местных систем потребителей рекомендуется осуществлять с устройством ИТП на вводах в здания. Теплоноситель вода с параметрами 95-70°С.

Проектом рекомендуется заменить отопительные печи на котлы оснащенные системами дожига и фильтрами для очистки дымовых газов.

Индивидуальные тепловые пункты:

Индивидуальные тепловые пункты выполняются согласно техническим условиям и предназначены для присоединения внутридомовых сетей к внутриквартальным тепловым сетям. Система теплоснабжения открытая, схема присоединения (зависимая или независимая) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.

Приготовление воды расчетных параметров для систем отопления осуществляется в узлах управления в зависимости от схемы присоединения. Регулирование температуры воды в системе отопления осуществляется установкой регулятора температуры воды на греющем контуре.

Приготовление воды для систем горячего водоснабжения осуществляется в узлах ввода в здание. Поддержание температуры воды на горячее водоснабжение осуществляется установкой регулятора на подающем трубопроводе из теплосети.

- Источники тепла.

Современное состояние:

В настоящее время на территории с. Чунояр расположены 3 котельных, которые отапливают жилой фонд общей площадью 16416 м2 и объекты соцкультбыта (школы, детсады, больницы, дома культуры и т. д.).

1. Котельная № 40, расположенная по адресу ул. Северная 27б оборудована 2-мя котлами КВ-РК=1,0 и 4-мя котлами КВ-РК-).0,7 заводского изготовления. Суммарная  располагаемая мощность котельной 4,8 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию – 1997.

2.  Котельная № 42 расположенная по адресу ул. Комсомольская 1б оборудована 2-мя самодельными котлами КВ-ТС и одним котлом Универсал заводского изготовления. Суммарная располагаемая мощность котельной 0,9 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию- 1980.

3. Котельная № 44 расположенная по адресу ул. Набережная 2ж оборудована 3-мя котлами КВ-1,5 ШП и одним колом КВ1,6 ШП заводского изготовления. Суммарная располагаемая мощность котельной 5,35 Гкал/ч. Год ввода в эксплуатацию- 2009..

Топливом для котельных служит Абанский бурый уголь марки 2БР.

Общая располагаемая мощность котельных с. Чунояр составляет 11,05 Гкал/ч. При существующей присоединенной нагрузке 4,045 Гкал/ч. Запас тепла на сегодняшний день составляет 63 %.

- Проектные предложения.

1 очередь:

Общая располагаемая мощность котельных с. Чунояр по состоянию на 01.08.10 г. составляет 12,85 МВт ( 11.05 Гкал/ч. ). Объем потребления тепловой энергии на первую очередь составит 10,383 МВт ( 8,928 Гкал/ч. ). Запас тепла- 19,2 %.

Проектом предлагается:

- Произвести реконструкцию котельной № 42 без увеличения мощности с заменой морально и физически устаревшего оборудования на новое.  Установить систему водоподготовки и систему очистки дымовых газов.

- Произвести замену 5000 м. в двухтрубном исчислении изношенных трубопроводов тепловой сети.

- Проложить тепловые сети к проектируемым объектам общей протяженностью 4500 м.

- Произвести проектно-изыскательские работы по оптимизации системы теплоснабжения в селе.

Целями оптимизации системы теплоснабжения являются:

Экономия топлива,

Экономия тепловой энергии:

при производстве,

при транспортировке,

при потреблении

снижение вредных выбросов в атмосферу.

Проектом предлагается заменить в жилых домах индивидуальные отопительные печи на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектируемые тепловые сети принять двухтрубными, тупиковыми, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию и ГВС. Теплоноситель в системе теплоснабжения- вода с параметрами 95-70 С. Местные системы потребителей подключаются к тепловым сетям непосредственно через индивидуальные тепловые пункты.

Проектом предлагается тепловые сети прокладывать по незастроенной территории надземно  на отдельно стоящих опорах и внутри жилых образований подземно в непроходных железобетонных каналах.

Трубопроводы прокладываются из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82 из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73.

Тепловая изоляция выполняется из скорлуп пенополиуретановых с покрытием из стеклопластика рулонного марки РСТ.

Компенсацию температурных расширений трубопроводов проектом рекомендуется осуществлять за счет установки сальниковых компенсаторов.

Модернизацию и капитальный ремонт ветхих и аварийных участков существующих трубопроводов тепловых сетей предлагается производить с заменой существующей тепловой изоляции из матов минераловатных на теплоизоляцию из скорлуп пенополиуретановых по ГОСТ 30732-2006 с покровным слоем из стеклопластика марки РСТ в подземных непроходных каналах и для трубопроводов надземной прокладки с покрытием из стали оцинкованной. Оболочки для покрытия трубопроводов изготовляются из оцинкованной стали соответствующей требованиям ГОСТ 14918-80.

Расчетный срок.

Определение теплопотребителей жилой и общественной застройки в селе на расчетный срок производилось в соответствии с ранее приводимой методикой, на основании данных генерального плана о размещении нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда.

Объем потребления тепловой энергии на расчетный срок составит 14,518 МВт ( 12,483 Гкал/ч. ) Дефицит тепла – 1,67 МВт ( 1,436 Гкал/ч. ).

Проектом предлагается:

- Произвести реконструкцию котельной № 44 с доведением ее мощности до 7,0 Гкал/ч. За счет установки дополнительного котла.

- Произвести замену 4000 м. в двухтрубном исчислении изношенных трубопроводов тепловой сети.

- Проложить тепловые сети к проектируемым объектам общей протяженностью 5000 м.

К обеспечению централизованным теплоснабжением приняты все дома в проектируемых кварталах. Проектом предусматривается выполнить подключение проектируемых внутриквартальных тепловых сетей через контрольно-регулировочные пункты. Присоединение местных систем потребителей рекомендуется осуществлять с устройством ИТП на вводах в здания. Теплоноситель вода с параметрами 95-70  С.

Индивидуальные тепловые пункты:

Индивидуальные тепловые пункты выполняются согласно техническим условиям и предназначены для присоединения внутридомовых сетей к внутриквартальным тепловым сетям. Система горячего водоснабжения открытая, схема присоединения ( зависимая и независимая ) задается техническими условиями на теплоснабжение для проектируемых зданий.

Приготовление воды расчетных параметров для систем отопления осуществляется в узлах управления в зависимости от схемы присоединения. Регулирование температуры воды в системе отопления осуществляется установкой регуляторов температуры воды на греющем контуре.

Приготовление воды для систем ГВС осуществляется в узле ввода в здание. Поддержание температуры воды на горячее водоснабжение осуществляется установкой регуляторов на подающем трубопроводе из теплосети. Рекомендуется установка приборов учета тепла для здания, а так же  индивидуальных для каждого абонента..

Объемы потребления тепловой энергии.

Таблица № 11.8

| № п/п | Наименование | Современное состояние м2 | Этапы развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь, МВт. | Расчетный срок, МВт. |
| 1 | Жилой фонд | 16416 | 16916 | 17116* |
| 2 | Объекты обслуживания | 9681 | 9681 | 9850 |
| Всего |  | 26097 | 26597 | 26966 |

Примечание*:

1. В величину потребляемой тепловой энергии включен так же жилищный фонд имеющий автономное теплоснабжение.

Тепловые нагрузки объектов жилого фонда на первую очередь

Таблица № 11.9

| № п/п | Наименование потребителя | Отопление, Вентиляция | Расчетный тепловой поток МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГВС | Всего |
| 1 | Жилая застройка | 6,153 | 0,165 | 6,318 |
| 2 |  |  |  | - |
| 3 |  |  |  | - |

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового назначения на первую очередь.

Таблица №  11.10

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1. ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ 125мест | 0,071 | 0,019 | 0,008 | – | 0,098 |
| 2 | ДОУ 25мест (проект) | 0,021 | 0,006 | 0,002 |  | 0,029 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,127 |
| 2. Школы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МООШ на 555иест | 0,164 | 0,041 | 0,004 | – | 0,209 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,209 |
| 3. Объекты здравоохранения (амбулатории, больницы, аптеки) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аптеки | 0,027 0,018 0.045 |  |  |  |  |
|  | – больница основной стационар (2 этаж) 50 | 0,13 | 0,086 | 0,009 | – | 0,228 |
| 3 | Поликлиника (1 этаж) 100 | 0,049 | 0,033 | 0,001 | – | 0,083 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,356 |
| 4. Объекты культуры и массового досуга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДК 200мест | 0,173 | 0,109 | 0,002 | – | 0,284 |
| 2 | СДК 200мест (проект) | 0,169 | 0,107 | ).002 |  | ).278 |
| 3 | Библиотека | 0.009 | 0,002 | - | - | 0,011 |
| 4 | ФОК (проект) | 1,799 | 0,332 | 0,014 | - | 2,145 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2,718 |
| 5. Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | 0,018 | 0,003 | - | – | 0,021 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,021 |
| 6. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины 24шт, | 0,373 | - | - | – | 0,373 |
| 2 | Общ. питание 25 | 0,028 | 0,057 | 0,001 | – | 0,086 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,459 |
| 7. Административно-хоззяйственные и производственные здания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация с/с | 0,021 | 0,004 | - | – | 0,025 |
| 2 | Административно - хозяйственные здания | 0,029 | 0,005 | - | – | 0,034 |
| 3 | Пожарное депо | 0,038 | 0,01 | - | – | 0,048 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,176 |
| Всего |  |  |  |  |  | 4,065 |

## 4         Станция ТО на 2 поста             0,048           0,02         -                -          0,068

Объемы потребления тепловой энергии на первую очередь

Таблица 11.11

№      Наименование                                               Расчетный тепловой поток МВт

1  Жилой фонд                                                                    6,318

2  Объекты обслуживания                                                4, 065

Всего                                                                            10,383

РАСЧЕТНЫЙ  СРОК

Тепловые нагрузки объектов жилого фонда

________________________________________________________________Таблица 11.12

№                        Наименование потребителя         Расчетный тепловой поток МВт

отопление    вентиляция    ГВС      Всего

1                    Жилая застройка                                 7,34               -                0,232     7,626

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового назначения на Расчетный срок.

Таблица № 11.13

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | Всего |
| 1. ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ 125мест | 0,071 | 0,019 | 0,008 | – | 0,098 |
| 2 | ДОУ 25мест | 0,021 | 0,006 | 0,002 | - | 0,029 |
| 3 | Доу 25мест | 0,021 | 0,006 | 0,002 | - | 0,029 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,138 |
| 2. Школы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МООШ на 555иест | 0,164 | 0,041 | 0,004 | - | 0,209 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,209 |
| 3. Объекты здравоохранения (амбулатории, больницы, аптеки) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦРБ: |  |  |  |  |  |
|  | – больница основной стационар (2 этаж) 50 | 0,13 | 0,086 | 0,009 | – | 0,228 |
| 2 | Поликлиника (1 этаж) 100 | 0,049 | 0,033 | 0,001 | – | 0,083 |
| 3 | Аптека | 0,027 | 0,018 | - | - | 0,045 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,356 |
| 4. Объекты культуры и массового досуга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДК 200 | 0,173 | 0,109 | 0,002 | – | 0,284 |
| 2 | СДК 200 | 0,169 | 0,107 | 0,002 | - | 0,278 |
| 3 | СДК 500 (проект0 | 1,702 | 0,87 | 0,005 |  | 2,577 |
| 4 | Библиотека | 0,009 | 0,002 | - | - | 0,011 |
| 5 ФОК 1,799 0,332 0,014 - |  |  |  |  |  | 2,145 5,295 |
| 5. Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | 0,018 | 0,003 | - | – | 0,021 |
| 2 | Сберкасса |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,158 |
| 6. Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины 24шт, | 0,373 | - | - | – | 0,373 |
| 2 | Общ. Питание 25мест | 0,028 | 0,057 | 0,001 | – | 0,086 |
| 3 4 | Кафе, столовая 50мест Баня на 17 мест | 0,039 0,02 | 0,07 9,065 | 0,002 0,008 | - | 0,111 0,093 |
| 5 | Бытовое обслуживание | 0,011 | 0,02 | 0,004 | – | 0,035 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,698 |
| 7. Административно-хозяйственные и производственные здания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация с/с | 0,021 | 0,004 | - | – | 0,025 |
| 2 | Административно - хозяйственные здания | 0,029 | 0,005 | - | – | 0,034 |
| 3 4 | Пожарное депо Станция ТО на 2 поста | 0,038 0,048 | 0,01 0,02 | - | – | 0,048 0,068 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,175 |
| Всего |  |  |  |  |  | :.892 |

## Объемы потребления тепловой энергии на расчетный срок

Таблица 11.14

№                  Наименование                                     Расчетный тепловой поток МВт

1        Жилой фонд                                                    7,626

2        Объекты обслуживания                                 6,892

Всего                                                             14,518

## 11.5. Электроснабжение.

Существующее положение:

Электроснабжение села осуществляется от подстанции ПС 35/10 кВ (110/10) или фидера 10кВ Распределительные сети по данным эксплуатирующей организации имеют высокую степень износа. Протяженность сетей в границах населенного пункта -42,5км.

Трансформаторная подстанция 35/10 кВ (110/10) или фидера 10кВ

Таблица № 11.15

| № п/п | Тип и мощность | Место установки | № фидера | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТМ 4 мВА | ТП 120 | 16 |  |
|  | ТМ 1,6 мВА | ТП 120 | 16 |  |

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в домах этажностью 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части села с усадебной застройкой плит на твердом топливе. Нагрузка промышленных предприятий принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.

Электрические нагрузки сведены в таблицу

Таблица № 11.16.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Современное Состояние | 1 очередь | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | кВт |  | 0,256 | 0,768 |  |  |
| 2 | Общественные здания | кВт |  | 48 | 64 |  |  |
| Всего: |  |  | 4,32 | 0,304 |  | 0,832 |  |
| Расходы на местную промышленность 10 % |  | кВт | 0,43 |  |  | 0,08 |  |
| Итого: |  | кВт | 4,8 | 0,304 |  | 0,912 |  |

1 очередь:

Для электроснабжения объектов 1 очереди необходимо строительство ВЛ 10кВ, ТП  № 3 /0,4 кВ и подземных кабельных линий КЛ 0,4кВ.

Так же проектом рекомендуется произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих ПС 110/35/6.

Расчетный срок:

Для электроснабжения объектов проектируемых на расчетный срок необходимо строительство ВЛ10кВ, ТП № 1, 2, 3 10/0,4 кВ и подземных кабельных линий КЛ 0,4кВ.

Выполнить капитальный ремонт участков воздушных, кабельных линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Таблица трансформаторных подстанций

Таблица № 11.17

| № п/п | Квартал | Тип ТП | Кол-во и мощность трансформаторов | Расчетная нагрузка кВА | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектируемая застройка |  | 1-160 кВА, 2-400 кВА, 1- 250 кВА | 832 | 4 |

Объемы работ по сетям энергоснабжения.

Таблица № 9.18

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | шт | 4 |  |
| 2 | Прокладка двух кабелей марки ААБ2л-3х240 в траншее Т-3 | мп | 3546,0 |  |

- Потребление электроэнергии для с. Чунояр с учетом расширения отводимой территории составит 832 кВт в.т.ч. по районам новой застройки:

- 1-й  микрорайон ТП № 1 160 кВа ( 106 кВт )

- 2 –й микрорайон ТП № 2 400 кВа ( 256 кВт )

- 3-й микрорайон  ТП № 33 400 кВа ( 264 кВт )

- 4-й микрорайон 250 кВа ( т206 кВт ).

- Соответственно потребление электроэнергии по микрорайонам составит:

- 1 район ТП № 1 застройка 22 дома – 6 кВт х 22 = 132 кВт

- итого 132 х 0,8 = 106 кВт

- 2 район,  застройка 50 домов 6кВт х 50 + 20 х 0,8 = 256 кВт

- 3 район,  застройка 45 домов  6 кВт х 45 + 60 х 0.8 = 264 кВт

- 4 район,  застройка 43 дома  6 кВт х 43 х 0,8 = 206 кВт.

## 11.6. Устройства связи.

- Телефонизация.

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых устройств входят :

- телефонные аппараты

- телефоны-автоматы

Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г.Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г.Новосибирск.

Норма телефонной плотности для села – 100% ная телефонизация для квартирного сектора и  4 телефона-автомата на 1000 жителей.

Количество номеров в настоящее время составляет – 384 от центральной АТС.

На расчетный срок по данным ТЭР количество квартир –1231.

Для обеспечения квартирного сектора необходимо 1231шт. телефонных номеров. Число телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, которое составит по данным проектного расчета 367шт.

Проектом предлагается подключение проектируемые кварталы к поселковым телефонным сетям  любого оператора связи действующего в поселке. Телефонов-автоматов: 3,3х4=13шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число телефонных аппаратов составляет 1231+13=1243шт.

- Радиофикация.

Проектом предусматривается  расширение сетей радиофикации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, устанавливаемых в квартирах, радиоточек коллективного пользования, устанавливаемых в учреждениях соцкультбыта и громкоговорителей уличной звукофикации.

Количество основных радиоточек соответствует количеству квартир. Количество квартир на расчетный срок составит 1231 квартир, следовательно, количество индивидуальных радиоточек составит 1231 шт.

Количество радиоточек коллективного пользования определяется в размере 5% от числа квартир, что составит 61шт.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения

1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 1 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт, следовательно, 1 уличных громкоговорителей соответствуют 12 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  3 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ

(для жилой части, соцкультбыта)

Таблица № 1119.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 1231 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая поселковые затраты и внутреннее оборудование | шт | 1232 | из них 1 уличных |

# Глава XII Основные технико-экономические показатели села Чунояр

Таблица № 12.1

| № п/ п | Показатели | Един. измерения. | Современное состояние | На первую очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах поселка | Га | 394,23 | 549,4 |
|  | в т.ч.-жилые территории «нетто» | Га | 140,59 | 154,47 |
|  | проектируемая усадебная застройка | Га |  |  |
| 1.2 | Общественная застройка. | «-« | 8,58 | 9,03 |
| 1.3 | Улицы, проезды, дороги. | «-« | 45,02 | 43,8 |
| 1.4 | озелененные территории общего пользования. | «-« | 0,1 | 0,1 |
| 1.5 | Санитарно-защитная зона. | «-« | 30 | 25 |
| 1.6 | Производственно – коммунальн. территории. | «-« | 21,99 | 19,92 |
| 1.7 | Лесные массивы | «-« | 45,4 | 206,48 |
| 1.8 | Водная акватория | «-« |  | 5,78 |
| 1.9 | Поселковая рекреация. | «-« | 0,5 | 0,5 |
| 1.10 | Земли сельскохозяйственного использования. | «-« | 19,85 | 19,85 |
| 1.11 | Прочие территории | «-« | 76,82 | 58,07 |
| 2 | Численность населения. | человек | 3321 | 3302 |
| 3 | Жилищный фонд. |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего: | т.м2 общ.пл. | 54,9 | 72,64 |
|  | в т.ч.: муниципальный | «-« | 30,25 |  |
|  | Частный | «-« | 24,7 |  |
| 3.2 | «-«- от 70% и выше | «-« | 22,6 | 16,0 |
| 3,3 | Убыль жилищного фонда. | «-« |  |  |
| 3.4 | Сохраняемый жилфонд | -//-. |  | 38,9 |
| 3.5 | Новое жилищное строите-во. | «-« |  | 33,74 |
|  | Размещается: -на свободных территориях | -//- | 20,0 | 12,41 |
|  | -на реконструируемых территориях. | га | - | 19,88 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | м2/чел. | 16,3 | 22 |
| 4 | Объекты культурно- Бытового обслуживания. |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения /ДОУ/ | мест/ 1000ч. | 125 | 150 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | «-« | 555 | 555 |
|  | Больница | коек | 50 | 45 |
| 4.3 | Поликлиники | пос/см. | 100 | 100 |
| 4.4 | Предприятия торговли, 25шт | м2т.п | 2800 | 2800 |
| 4,5 | Предприятия общепита | п.мест/ | 25 | 50 |
| 4,6 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 6 | 6 |
| 4.7 | СДК | мест | 200 | 400 |
| 4.8 | Бани | п.мест/ 1000чел | - | 22 |
| 4.9 | Пожарное депо | а/маш./ 1000чел | 1 | 1 |
| 4.10 | Общий строительный объем зданий | тыс.м3 | 44,048 | 98,07 |